Конкурсное задание

Компетенция

«Технология бродильных производств и виноделие»

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Введение

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 14-16 часов.

Разработано экспертом WSR :

Cеменова Ю.С.

Страна: Россия

ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции.

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Технология бродильных производств и виноделие.

1.1.2. Описание профессиональной компетенции.

Винодел - это специалист, который не только понимает толк в вине, но и точно знает, от чего зависит тот или иной вкус. Виноделы занимаются всем, что связано с производством вина: начиная с поиска почвы под плантации, сбора винограда, и заканчивая дегустацией. А поскольку успех винодельческого предприятия в очень большой степени зависит от таланта и знаний главного технолога, молодому специалисту на пути к руководящим должностям приходится доказывать свою состоятельность.

Для достижения соответствия качественным требованиям виноделы должны уметь вести технологические процессы производства продукции в соответствии с нормативной документацией; определять потребность в основных, вспомогательных и упаковочных материалах, таре; пользоваться нормативными документами, регламентирующими выпуск продукции; соблюдать правила эксплуатации технологического оборудования и производственных линий; осуществлять контроль работы и качества наладки технологического оборудования; производить расчеты показателей состава купажа; проводить процессы купажирования; осуществлять физико-химический и микробиологический контроль; проводить мероприятия по предупреждению брака и улучшению качества выпускаемой продукции; определение качества готового продукта.

1.2. Область применения

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным заданием.

1.3. Сопроводительная документация

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

•	«WorldSkills Russia», Техническое описание Технология бродильных производств и виноделие

•	«WorldSkills Russia», Правила проведения чемпионата

•	Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные нормы.

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Участники соревнований получают задание. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.

В инструкциях для участника присутствует пометка STOP («Остановиться, обдумать, осмотреться, спланировать») с границей у каждой точки / секции оценки. STOP четко определяет, что подлежит оценке. Все пометки STOP в инструкциях для участника конкурса пронумерованы. Критерии оценки тоже пронумерованы таким образом, чтобы каждый номер STOP соответствовал пометкам STOP в инструкциях для участника конкурса. Эти номера STOP указаны в критериях оценки.

Конкурс включает в себя приемку виноматериала для этого необходимо произвести анализы компонентов виноматериала, изложенных в нормативной документации. Затем рассчитать показатели состава купажа, произвести купажирование виноматериалов, отфильтровать полученный купаж. После чего произвести полный анализ специального кужного виноматериала по физико-химическим и органолептическим показателям. В заключении перегнать виноматериал на коньячный спирт, т е осуществить его перегонку.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования охраны труда, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник отстраняется от конкурса.

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также происходит от модуля к модулю.

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль А: Приемка виноматериала | С1 09.00-12.30 | 3.5 часа |
| 2 | Модуль B: Купажирование | С1 14.30-16.00 | 1.5 час |
| 3 | Модуль C: Фильтрование купажного виноматериала | C2 10.00-12.00 | 2 часа |
| 4 | Модуль D: Физико-химические показатели качества купажного виноматериала | С2 14.30-18.00 | 3.5 часа |
| 5 | Модуль E: Перегонка | С3 9.00-12.00 | 3 часа |

Время на выполнение всего конкурсного задания (5 модулей) рассчитано на 14-16 часов.

Модуль «А»: Приемка виноматериала

Необходимо произвести анализы компонентов виноматериала, изложенных в нормативной документации и предназначенные для контроля качества и безопасности виноматериала.

- Определение массовой концентрации сахаров. Для определения массовой концентрации сахаров необходимо выбрать метод анализа на основании примерного количества сахаров в виноматериале,  мене 3 г/дм3 – метод Бертрана, более 3г/дм3 –метод прямого титрования. Примерное количество сахаров определить органолептически.

- Определение массовой концентрации титруемых кислот

- Определение массовой концентрации спирта

- Определение массовой концентрации серы

- Внести результаты в журнал (приложение 1)

При выполнении анализов использовать рабочую инструкцию

Модуль «B»: Купажирование

- Приготовить специальный виноматериал методом купажирования с заданным объемом и кондициями по спирту и сахару, используя имеющиеся материалы: сухой виноматериал, спирт-ректификат, вакуум-сусло.

- Использовать для отмера крупных порций мерное ведро, мелких – мерный цилиндр.

Модуль «C»: Фильтрование купажного виноматериала

- Подготовить фильтр к работе, установить фильтр – картон в пластины, скрепить конструкцию прижимными пластинами, присоединить шланг на вход, и на выход, затянуть шланги жгутами.

- Используя фильтр-пресс, произвести фильтрацию купажа.

Модуль «D»: Физико - химические показатели качества купажного виноматериала

Необходимо произвести полный анализ полученного специального виноматериала, по показателям изложенных в нормативной документации и предназначенных для контроля качества и безопасности виноматериала.

- Определение массовой концентрации сахаров. Для определения массовой концентрации сахаров необходимо выбрать метод анализа на основании примерного количества сахаров в виноматериале,  мене 3 г/дм3 – метод Бертрана, более 3г/дм3 –метод прямого титрования. При необходимости, примерное количество сахаров определить органолептически.

- Определение массовой концентрации титруемых кислот

- Определение массовой концентрации спирта

- Определение массовой концентрации серы

- Внести результаты в журнал, заполнить купажный акт (приложение 2)

При выполнении анализов использовать рабочую инструкцию

# Модуль «E»: Перегонка

Провести процесс перегонки виноматериала на коньячный спирт. Разделить отгон на фракции.
5. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная/Judgment | Объектив-ная | Общая |
| 1 | Модуль «А» Приемка виноматериала А1Определение массовой концентрации сахаров. А2Определение массовой концентрации титруемых кислот А3Определение массовой концентрации спирта А4Определение массовой концентрации серы | 9 | 24 6 5 7 6 | 33 |
| 2 | Модуль «B» Купажирование | 5 | 6 | 11 |
| 3 | Модуль «C» Фильтрование купажного виноматериала | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Модуль «D» Физико-химические показатели качества купажного виноматериала Е1Определение массовой концентрации сахаров. Е2Определение массовой концентрации титруемых кислот Е3Определение массовой концентрации спирта Е4Определение массовой концентрации серы | 8 | 23 7 5 5 5 | 31 |
| 5 | Модуль «E» Перегонка | 5 | 10 | 15 |
| Итого= |  |  |  | 100 |

- НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

В данном разделе приведены образцы документов необходимых для регистрации результатов физико-химических , органолептических испытаний и результатов расчета купажа.

Приложение 1

Журнал ТХМК №4 «Химический контроль обработанных виноматериалов»

| № анализа | Дата анализа | Наименование пробы | Откуда поступила проба | Кол-во, дал | Химические показатели |  |  |  |  |  | Ток-сичные элементы | Под-пись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Спирт,% | Са- хар, г/дм3 | Титруемая кислотно-сть, г/дм3 | Летучая кислотно-сть, г/дм3 | Общий диоксид серы, г/дм3 | Приведенный экстракт, г/дм3 |  |  |

Приложение 2

Купажный акт№__

Наименование вина, виноматериала

| Цех(винпункт) | код | число | месяц |
| --- | --- | --- | --- |

Схема №___________                                                   Емкость №________

| № п/п | Наименование материалов состава купажа | Учтенные единицы измерения | Количество в учтенных единицах | Объем при 200 С ,дал | Анализ № | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Спирт, % об | Сахар, г/л | Титруемая кислотность,г/л |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

Кондиции смеси по данным лабораторного анализа_________________________________________________________

Начальник цеха____________________                                                            Технолог____________________________

Бухгалтер производства_____________                                                            Зав.лабораторией_____________________