Конкурсное задание

Региональный чемпионат

«Молодые профессионалы» 2017

Компетенция

«Столярное дело»

«Изготовление оконной рамы»

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Введение

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки (включая детальные критерии оценок)

- Вид, показывающий материалы

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 15 ч.

Разработано экспертом  WSR.

Страна: Россия

- ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции.

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Столярное дело.

1.1.2. Описание профессиональной компетенции.

Столярное ремесло это процесс соединения между собой двух или нескольких деревянных деталей, посредством применения различных видов сочленений. Обычные виды соединений, применяемые для тонкой деревообработки, включают в себя: соединение «ласточкин хвост», шиповое соединение, соединение на шкантах, нахлесточное соединение, шлицевое соединение и т.д. Столяры изготавливают двери, окна, лестницы и другие архитектурные объекты. Столяр работает как вручную, так и с применением машинного оборудования.

1.2. Область применения

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным заданием.

1.3. Сопроводительная документация

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

•	«WorldSkills Russia», Техническое описание. Столярное дело;

•	«WorldSkills Russia», Правила проведения чемпионата

•	Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные нормы.

- ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

- ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания являются Столярные работы. Участники соревнований получают чертеж и задание. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.

Конкурс включает в себя черчение полноразмерного переднего вида проекта (Приложение 1) и выполнение изделия по чертежу.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Первый модуль должен быть оценен в конце первого дня. Участники могут использовать ручной и электрифицированный инструмент для второго и третьего модуля. Второй и третий модуль оцениваются по завершении 14 часов соревнования. Конкурс включает в себя полноразмерный чертеж, формирование соединений, сборка изделия и отделка.

Время для завершения этого проекта дано 15 часов и  предполагает использование ручного и электрифицированного инструмента. Проект представлен в форме 2D. Это оконная рама, которая сделана с использованием ряда соединений, применяемых в столярном деле.

- МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1: Выполнение полноразмерного чертежа. | С1 14.00-15.00 | 1 час |
| 2 | Модуль 2: Формирование соединений и сборка рамы. | С1 15.00-18.00 С2 09.00-13.00 С2 14.00-18.00 | 3 часа 4 часа 4 часа |
| 3 | Модуль 3: Отделка и внешний вид | С3 09.00-12.00 | 3 часа |

Модуль 1: Выполнение полноразмерного чертежа.

Участнику необходимо выполнить полноразмерный чертеж 1:1.

Умение:

- Начертить полноразмерный, 1:1, вид спереди двумерного;

- Чертить прямые, «решительные», точные линии, четко соблюдать места пересечений;

- Чертить линии однородной толщины и правильного веса;

- Чертить все необходимые типы линий: финишные линии, линии невидимого контура, линии разъема;

- Чертить точные, с правильными пропорциями, детали соединений. Все скрытые детали должны быть показаны на чертеже;

- Размеры: Убедиться в точности размеров (погрешность до 1мм);

- При необходимости чертить горизонтальные и вертикальные разрезы каждого компонента (погрешность до 1мм);

- Создать законченный чертеж / план, лишенный грязных пятен от карандашного грифеля или разводов от ластика.

Модуль 2: Формирование соединений и сборка рамы.

Сформировать соединения, соответствующие чертежу с максимальным зазором 0,15 мм на плечах используя ручной и электрифицированный столярный инструмент.

Модуль 3: Отделка и внешний вид. Изготовить столярное изделие с идеально подогнанными деталями. Столярное изделие должно быть без сколов и других дефектов, хорошо отшлифованное.

- Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная | Объективная | Общая |
| А | Чертеж | 3 | 2 | 5 |
| В | Внутренние соединения | 20 |  | 20 |
| С | Внешние соединения |  | 25 | 25 |
| D | Отделка и внешний вид | 15 | 5 | 20 |
| Е | Соответствие |  | 5 | 5 |
| F | Измерения |  | 20 | 20 |
| G | Материал |  | 5 | 5 |
| Итого = |  | 38 | 62 | 100 |

- ВИД, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛЫ

| Номер | Наименование | Дерево | Количество | Длина | Ширина | Толщина | Заметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль плоский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Боковая деталь | Бук | 2 | 1020 | 110 | 40 |  |
| 2 | Верхняя деталь | Бук | 1 | 400 | 60.5 | 40 |  |
| 3 | Нижняя деталь | Бук | 1 | 970 | 60.5 | 40 |  |
| 4 | Средняя закругленная деталь | Бук | 1 | 660 | 165 | 40 |  |
| 5 | Внутренняя деталь | Бук | 2 | 420 | 35 | 40 |  |
| 6 | Внутренняя деталь | Бук | 1 | 450 | 35 | 40 |  |
| 7 | Панель | MDF | 1 | 590 | 590 | 12 |  |
| 8 | Чертеж | MDF | 1 | 1200 | 1100 | 12 |  |
| 9 | Шаблон кривой на 1 | MDF | 1 | 1170 | 200 | 12 |  |
| 10 | Шаблон кривой на 4 | MDF | 1 | 810 | 225 | 12 |  |
| 11 | Для тренировок | Бук | 1 | 600 | 75 | 45 |  |

- НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

В данном разделе приведены основные чертежи, фото, эскизы необходимые для визуального понимания задания.

Приложение  - Чертеж рамы. Вид спереди.

Приложение - Чертеж рамы в разрезе.

Приложение - Разъединенные детали со сложными соединениями.

Приложение - Чертежи для оценивания.