Приложение 4

|  | WorldSkills Russia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Технический департамент |
|  |  | Конкурсное Задание |
|  |  | Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia Краснодарский край -2017 |

| Задание – процесс: | Уместный порядок выполнения задания:Не является догмой (обязательным). Главный критерий это исполнение задания в срок, качественно и в максимально полном объёме. | В чем обязательность: | В чем вариативность: | Критерии оценки: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Критерий - Модуль «А» – Начало работ. ТБ, Приемка объекта и МТБ, подготовка места и материала. |  |  |  |
|  | ТБ.Участники под роспись проходит инструктаж по техники безопасности. | Подпись и ознакомление обязательны для всей команды. Маска и перчатки при зашкуривании. Перчатки при работе с ножами. |  | Не допускается без подписи. За нарушение ТБ 2 предупреждения, далее по решению экспертов снятия участника. |
|  | Конкурсное Задание. Участник тщательно до понимания изучает конкурсное задание, в случае не понимания обращается к главному эксперту для разъяснения. | Изучение и понимание конкурсного задания обязательны. | В выборе подхода, очередности его выполнения с учетом указанных обязательных моментов. | Не понятое задание не является причиной оправдывающий его невыполнение или выполнение, противоречащее указанным ограничениям. |
|  | Приемка МТБ. Материально технической базы. Оборудования, инструмента, материала по имеющимся документам, описывающим количество и основные характеристики базы. Использовать бланк дефектной ведомости. Участнику предоставляются списки оборудования, инструментов, материалов. Размеры. Измерение с помощью рулетки, уровня. Проверка размеров стенда на соответствие чертежу. Использовать бланк дефектной ведомости.. Качество поверхности. Должно быть зашпатлевано финишной шпатлевкой, ошкурено и загрунтовано. Не иметь изъянов и выбоин, царапин и наплывов. Углы внутренние и внешние проклеены серпянкой и шпатлеваны. Визуальный осмотр – разно тон основания, бугры, выбоины, не укрытое шпатлевкой основание, конструкция, серпянка и т.д. Применить для правильного осмотра боковой свет – путем установке прожектора сбоку основания. Использовать бланк дефектной ведомости. Ревизия. Проводите ревизию материала согласно списка материала и оборудования. Если нет возможности восполнить не достающее, но в дефектной ведомости это указанно, то комиссия не станет снимать балы, а вы продолжаете выполнения задания с имающимися ресурсами. Согласно инфраструктурному Листу. Составление дефектной ведомости. В случае несоответствия Заполняете дефектную ведомость с указанием позиций не соответствующим требованием, номера команды, ФИО участников. Комиссия зачтен этот факт и не станет снимать баллы, за недочеты, вызванные указанными в акте позиции не соответствия подготовке. Использовать бланк дефектной ведомости. | Составить дефектную ведомость с указанием позиций не соответствующим требованием. Образец её прилагается к пакету документов. Ведомость ученик составляет своей рукой, а измерения и обсуждения может делать вся команда. | Договорится с Техническим экспертом на устранение в возможное время 1-2 часа. Если это не возможно, работы продолжаются. Комиссия зачтен этот факт и добавить вам время на выполнения задания, а так же не станет снимать баллы, за недочеты, вызванные указанными в акте позиции не соответствия подготовке. Пока устраняются недочеты, вы можете заняться доработкой эскиза и выкрасами или же сами устранить недочеты, если это в вашей компетенции. | Если в акте все позиции, приведшие к недочетам указаны, баллы будут начислены. |
|  | Организация рабочего места. Расставляете оборудование (стол, козлы и т.д.) в удобные для работы места. Материалы и инструменты раскладываете, так что бы вам было удобно работать и общая картина рабочего места выглядела организованной. | Наличие порядка, чистоты и эргономики. | Ваш личный подход к организации | За эргономику рабочего места. Начисление баллов. |
|  | Колеровка.Колеруйте необходимый материал, в выбранные вами и согласованный с комиссией цвета, путем подписания уточненного вами эскиза. | Подписание уточненного эскиза. | Выбор цветов за вами. | Если цвета и фактура выкрасов будут соответствовать вашему эскизу и выкрасу, то комиссия начислит баллы. |
|  | Разведение и/или насыщение. Материала водой и/или кислородом. Перемешивание. | Тщательное перемешивание материала. | Выбор густоты за вами, зависит от выбранной вами фактуры и техники. |  |
|  | Критерий - Модуль «В» – Дизайн. «Эскизы и выкрасы». |  |  |  |
|  | Доработка эскизов и выкрасов. Участник подписывает на эскизе/выкрасе, № стенда, ФИО участника, какие конкретно покрытия и обои будут, какого цвета и как будет решен вариативное задание. А так же делает выкрасы в нужных техниках и цветах и все это согласовывает с комиссией. Эскизы необходимо закончить и сдать до обеда второго дня. Выкрасы начать делать сразу и закончить не позже обеда 3го дня соревнований. Выкрасы делаются на каждую поверхность кроме обоев, фресок. | - Сохранение указанных в задании группах материалах на указанных поверхностях - Применение минимум одного из каждой группы покрытий. - Сохранение конкретных стилей на указанных поверхностях. - Утверждение эскизов и выкрасов. | - Выбор в рамках групп, как самих материалов, так и их техник нанесения в рамках уместности и цветов. - Вы можете применить и больше, даже все, если это будет уместно смотреться. | - Если на конечном стенде - композиция, техника нанесения и цвета будут совпадать с согласованным эскизом, выкрасом то баллы будут начислены. - За качество и количество примененных материалов будут начисляться дополнительные баллы. |
|  | Укрывочные работы. Пол и не окрашиваемые поверхности защищаются пленкой и закрепляются малярной лентой. Уместность смены укрывки зависит от необходимости поддерживать порядок на рабочем месте. То, что должно быть загрунтовано и окрашено подложкой делается сначала перед урывочными работы в части элементов стенда. | Защита и чистота рабочего места. | Что вы укрываете на самом стенде. | За чистотурабочего места во время и после завершению объекта баллы будут начислены. |
|  | Грунт. Использовать кюветку или крышку от ведра. Кистью загрунтовать труднодоступные места. Валиком загрунтовать все остальные поверхности. | Отдельная тара для используемых материалов. | Тип средства под раскатывание. | За отсутствие отслоений и вздутия краски и обоев начисляются баллы. |
|  | Разметка рисунка. Карандашом и малярной лентой с помощью линейки и рулетки размечаете зоны указанные в эскизе. Где требуются послойная переукрывка, разметка делается в нужный момент. | Согласно предоставленному чертежу. | Выбор сложности работы и количества, дополнительных элементов в нём. | Соблюдение перспективы. За правильную перспективу, аккуратность чертежа и правильное чтение чертежей баллы будут начислены. |
|  | ВД-АК подложкой. Использовать кюветку или крышку от ведра. Кистью окрасить трудно доступные места. Валиком окрасить все остальные поверхности. | Там где подложка необходима или уместна. Отдельная средство/тара для используемых материалов. | Тип средства под раскатывание. | За отсутствие отслоений, мусора и вздутия краски и обоев начисляются баллы. |
|  | Критерий Модулей «C, D, Е» на поверхностях – Ф1,Ф2,Ф3, Ф4 - И1,И2,И3, И4. Выполнение основных работ по декорированию. |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ. Начинать уместнее с поверхностей декорируемых самыми фактурными, структурными, грубыми материалами. |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ. Обои под покраску должны высохнуть (10-15 часов) перед тем как их можно будет красить и декорировать. Тоже касается флизилиновых обоев и натуральных. Трафарет между обоями нужно будет накладывать только после полного высыхания. |  | Вы можете использовать фен строительный для ускорения высыхания, однако это не должно привести к ухудшению качества материалов. |  |
|  | ОБЩИЕ. Нанесение покрытий сверху, а потом снизу в приоритете, потому что можно испачкать уже готовый низ. Однако внизу используются более фактурные и многослойные материалы, которым требуется больший срок на высыхание и послойное нанесении. Решить это конфликт можно используя временную укрывку уже окрашиваемых оснований. |  | Вы можете использовать дополнительные трафареты, фрески, элементы которые не противоречат конкурсному заданию. |  |
|  | ОБЩИЕ. Трафареты и декоративные переходы, и элементы следует выполнять последними. | Наличие их в указанных местах. | Все что не запрещено, разрешено. Уточняйте у Главного эксперта. | Аккуратность и декоративный, стилевой эффект. Начисление баллов. |
|  | И1, И2. Наклеивания обоев на поверхности, сначала верх, потом низ. Выполняется в «Эко стиле». ЭКО-СТИЛЬ – интерьер, выполненный из натуральных материалов, дающий ощущение свежести и единения с природой. На сегодняшний день является одним из самых востребованных современных стилей. В экостиле используется дерево, камень, глина, стекло, ткани из натуральных материалов. Цветовое решение эко стиля: бежевый, коричневый, белый (в контрасте с черным или темным деревом), нежные пастельные тоны. Чаще используют природные цвета: бледно-зеленый, бледно-голубой, цвета травы, воды, камня, дерева, почвы. | - Обои флизелиновые с рисунком на поверхность «И1, И2» верх и структурные под окраску на поверхность «И1, И2» низ, с переходом на И2 согласно чертежа. Обои натуральные на поверхности И2 согласно чертежу. Поверхность и тип обоев на них обязательны. - Сделать минимум один вертикальный и горизонтальный стык обоев одного типа на указанной поверхности. Стык рисунка должен быть выполнен незаметно. - Выполняется вЭко стиле. | - Один горизонтальный ровный шов и стык рисунка должен быть не менее 60см. - Важна уместность и обшей вид стороны И1 и И2 и сочетание её с И3, И4. | Наличие, ровность и не видимость шва. Уместность применения обоев. Наличие, ровность шва указанной длины, примыкания, равномерность, подрезка и отсутствия вздутия и мусора повышают баллы. |
|  | Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 экстерьерная сторона стенда. Делаются в стиле «Краснодар, Аврора» любыми уместными материалами не противоречащими КЗ и чертежам. Вы можете использовать дополнительные трафареты, фрески, элементы которые не противоречат конкурсному заданию. - Подготовленный (заколерованный и разведенный )материал наносите с помощью валика, шпателя, кельмы, кисти, аппликаторы в зависимости от выбранной фактуры и техники. - После высыхания если того требует фактура зашкуривается, обязательно одевать респиратор при зашкуриваниии. - Далее наносите 2торой слой или декоративные эффектные составы. - Возможно нанесение и дополнительных декоративных слоёв | Фасад делается в стиле «Краснодар, Аврора» должен быть выполнен из группы «Гладких», «Структурных» и/или «Текстурных» материалов. | Выбор материала из группы «Гладких», «Структурных», «Текстурных» вариативен. Выбор цветовых, стилистических решений фасада на ваше усмотрение. Фактура может быть гладкой, плитка, кирпич, камень, мазанка, травертин, блоки, состаренная штукатурка, шуба, короед и т.д. Фасад на всех 4х стенках стенда может быть разной, но сочетаемый друг с другом. | Уместность выбора, качество исполнения, количество уместно используемых материалов. От этого зависит увеличение начисление баллов. |
|  | Ф2, Ф3 земля экстерьера. Делаются одним или разными материалами. - Подготовленный (заколерованный и разведенный )материал наносите с помощью валика, шпателя, кельмы, кисти, аппликаторы в зависимости от выбранной фактуры и техники. - После высыхания если того требует фактура зашкуривается, обязательно одевать респиратор при зашкуриваниии. - Далее наносите 2торой слой и/или декоративные эффектные составы. - Возможно нанесение и дополнительных декоративных слоёв | Поверхность земли на перспективе внешней (фасадной) стороны стенда должны быть выполнена из группы «Структурных» материалов. | Выбора из группы «Структурных» материалов конкретно и техники его нанесения за вами. Это может быть плитка, мостовая, брусчатка, земля, асфальт и т.д. Цвет на ваш выбор. Главный вопрос уместности относительно реальности и требований стиля. | Уместность выбора, качество исполнения, количество уместно используемых материалов. От этого зависит увеличение начисление баллов. |
|  | Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 фартук экстерьера. Делаются любыми материалами. Если требуется более чем один слой, то вернутся к этой поверхности после высыхания первого слоя. - Подготовленный (заколерованный и разведенный )материал наносите с помощью валика, шпателя, кельмы, кисти, аппликаторы в зависимости от выбранной фактуры и техники. - После высыхания если того требует фактура зашкуривается, обязательно одевать респиратор при зашкуриваниии. - Далее наносите 2торой слой или декоративные эффектные составы. - Возможно нанесение и дополнительных декоративных слоёв. | Фартук на перспективе внешней (экстерьерной) стороны должен быть. | Выбор материала и цвет вариативен. Это может быть плитка, кирпич, камень, мазанка, травертин, блоки, состаренная штукатурка и т.д.Фартук фасада на 4х стенках стенда может быть разным, но сочетаемой друг с другом. | Уместность выбора, качество исполнения, количество уместно используемых материалов. От этого зависит увеличение начисление баллов. |
|  | И2,И3, И4. Нанести покрытие, если оно требует более чем один слой, то вернутся к этой поверхности после высыхания первого слоя. В Эко стиле. Вы можете использовать дополнительные трафареты, фрески, элементы которые вы принесли с собой. - ЭКО-СТИЛЬ – интерьер, выполненный из натуральных материалов, дающий ощущение свежести и единения с природой. На сегодняшний день является одним из самых востребованных современных стилей. В экостиле используется дерево, камень, глина, стекло, ткани из натуральных материалов. Цветовое решение эко стиля: бежевый, коричневый, белый (в контрасте с черным или темным деревом), нежные пастельные тоны. Чаще используют природные цвета: бледно-зеленый, бледно-голубой, цвета травы, воды, камня, дерева, почвы. | Выполняется в Эко стиле. Из любых групп. В том числе из ВД-АК. | Выбор из любых групп. Цвета, фактуры, количество и место разных фактур на ваш выбор. | Уместность выбора, качество исполнения, количество используемых материалов (чем уместно больше, тем лучше). От этого зависит увеличение начисление баллов. |
|  | И1, И2 низ. Покрасить «обои под окраску» на 2 слоя с промежуточным высыханием не менее 3часов. Работа по обоям и декорирование должно быть закончено не позже 3го дня соревнований. | Окрашивание. Работа по обоям и декорирование должно быть закончено не позже 3го дня соревнований. | Цвета окраски обоев и возможное дополнительное декорирование из группы ДП «Гладкие» и/или «Эффектные составы». | Выбор цвета в сочетании со стилем, дополнительные декоративные слои и элементы Увеличивают баллы. |
|  | Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 Фасад (самая верхняя часть) экстерьерная сторона стенда. Делаются в стиле «Краснодар, Аврора». - Подготовленный (заколерованный и разведенный )материал наносите с помощью валика, шпателя, кельмы, кисти, аппликаторы в зависимости от выбранной фактуры и техники. - После высыхания если того требует фактура зашкуривается, обязательно одевать респиратор при зашкуриваниии. - Далее наносите 2торой слой или декоративные эффектные составы. - Возможно нанесение и дополнительных декоративных слоёв | Фасад делается в стиле «Краснодар, Аврора» должен быть выполнен из любых группы материалов. | Выбор материала вариативен. Выбор цветовых, стилистических решений фасада на ваше усмотрение. Фактура может быть гладкой, плитка, кирпич, камень, мазанка, травертин, блоки, состаренная штукатурка, шуба, короед и т.д. Фасад на всех 4х стенках стенда может быть разной, но сочетаемой друг с другом. | Уместность выбора, качество исполнения, количество уместно используемых материалов. От этого зависит увеличение начисление баллов. |
|  | Ф2 окно-стекло. Если требуется более чем один слой, то вернутся к этой поверхности после высыхания первого слоя. Раму выполнить позже, после всех слоев окна и полного высыхания. Вы можете и не выполнять имитацию стекла, а нарисовать вид за прозрачным стеклом и/или витражную роспись. | Выполняется из группы «Гладких» и/или «Текстурных» материалов. Построить согласно чертежа проем или раму и окно. | Выбор материала из указанных групп материалов, цвет, техника нанесения вариативен, но должен эмитировать стекло, витражное, разноцветное стекло и/или показывать интерьер за стеклом в художественной работе. Выбор между имитацией стекла или вида за прозрачным стеклом. | Уместность выбора, качество исполнения, похожесть на стекло и/или сложность художественной работы. Начисление баллов. |
|  | Ф1Фреска фристайл экстерьер. Делаете из указанных групп материалов. Вы в стиле фрески имитируете на ваш выбор улицу уходящую в даль, арку а за ней любой памятник архитектуры Краснодара или парк и т.д. Если требуется более чем один слой, то вернутся к этой поверхности после высыхания первого слоя. - Подготовленный (заколерованный и разведенный )материал наносите с помощью валика, шпателя, кельмы, кисти, аппликаторы в зависимости от выбранной фактуры и техники. - После высыхания если того требует фактура зашкуривается, обязательно одевать респиратор при зашкуриваниии. - Далее наносите 2торой слой или декоративные эффектные составы. - Возможно нанесение и дополнительных декоративных слоёв. | Выполняется из любых группы материалов. Ваша арка, проём и т.д. должна оставлять на поверхности Ф1 хотя бы 20% декоративного покрытия имитирующего саму стену и элементы, фартука, фасада. То есть арка, проем и т.д. не должны занимать более 80% места на стене. | Ваша задача уместная фреска с перспективой. Любой уместный сюжет. Цвет, материалы вариативны. | За качественное исполнение и выбор более сложных вариантов дополнительные баллы. |
|  | И1, И2. Закрепить трафарет и нанести по нему выбранное декоративное покрытие. Вы можете использовать предоставленный вам или любой привезенный с собой трафарет или напечатать его на месте. Если потребуется дополнительное декорирование эффектными составами, то его следует произвести после полного высыхания. | Из группы «Структурные» и/или «Текстурные». Трафарет клеится на обои. | Любые из групп «Структурные» и/или «Текстурные». Выбор технологии выполнения перехода между обоями. А так же уместное применение на других поверхностях экстерьера и интерьера на ваш выбор. | Аккуратность, уместность выбора, качество исполнения, количество используемых трафаретов и материалов. Начисление баллов. |
|  | Ф2 окно-рама. Если требуется более чем один слой, то вернутся к этой поверхности после высыхания первого слоя. Если потребуется дополнительное декорирование эффектными составами, то его следует произвести после полного высыхания. | Из группы «Структурные» и/или «Текстурные». Это должна быть имитация дерева. | Выбор материала из группы из текстурных или структурных материалов, цвет и техника нанесения вариативен. | Уместность выбора, качество исполнения, похожесть на дерево. Начисление баллов. |
|  | Ф3 фреска или декорирование фристайл. НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ К ИСПОЛНЕНИЮ. Вы можете просто покрасить согласно КЗ эту поверхность. Это должны быть работа, выполненная в перспективе согласно 3D чертежа. Если требуется более чем один слой, то вернутся к этой поверхности после высыхания первого слоя. | Должна быть выполнена из групп «Текстурных» и/или «Структурных» материалов. Выполнена согласно чертежу в технике 3D. | НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ К ИСПОЛНЕНИЮ. Выбор из группы текстурных или структурных материалов конкретно и техники его нанесения за вами. Это может быть дерево, столик, скамейка, палисадник, бочка и т.д. Цвет на ваш выбор. | Уместность выбора, качество исполнения, похожесть на имитируемый материал, поверхности, предметы. Правильная по чертежу и принципу 3D . За её наличие начисляется дополнительный балл. Начисление баллов. |
|  | И4.Интерьерная Фреска фристаил. На тему Эко стиля. Из любых групп материалов. Должна занимать не менее 40% поверхности. Расположение, изображение, техника, на ваше усмотрение. | На тему Эко стиля. Из любых групп материалов. Размер согласно чертежу. | Выбор покрытий из любых групп, цветов, техник. Художественная работы, инсталляция, барельеф, горельеф и т.д. Может занимать от 40% до 80% поверхности. | Уместный выбора техники, цветов и сложности работ в соответствие со стилем. За более объёмный и сложный вариант НАЧИСЛЯЮТСЯ БАЛЛЫ. |
|  | И3 - МОДУЛЬ Стена предварительно окрашена в белый цвет Цветовой дизайн: Размеры поверхности 1000 х 2000 мм, предварительно окрашена водно-дисперсионной краской. | Смешивание 2х определенных цветов в соответствии с градацией(даны 1й и 4й ) Построение фрески на стене и окрашивание элементов тремя цветами в соответствии с планом. Окрашивание элементов при помощи липкой ленты. Время,чтобы закончить: 2-й день, смешивание цветов, подготовка фона, исполнение цветового дизайна Выполняется ВДАК | 1).Эксперты должны выбирать как минимум из 2,максимум из 4 фресок, которые будут подготовлены для соревнования и должны быть построены таким образом, чтобы избежать нанесения нового цвета на влажную краску. | За четкое соблюдение размеров, чертежа, цветов, аккуратности. От этого зависит увеличение и начисление баллов. |
|  | Ф4 МОДУЛЬ) Поверхность с молдингом: Поверхность стены должна быть предварительно подготовлена (зашпаклевана, вышкурена и загрунтована). | Эта сторона выполняется из ВД-АК или любой группы материала. | Выбор материала из группы, цвет и техника нанесения вариативна кроме указанных ограничений. | Уместность выбора, качество исполнения, похожесть имитируемый материал и более сложный вариант. Начисление баллов. |
|  | Далее следует задекорировать оставшиеся поверхности, нанести все финишные эффектные и защитные слои. | Защитные слои, где они необходимы по описанию покрытия ДП. | Количество, эффект и техника применения. | Уместность выбора, качество исполнения, количество используемых материалов (чем больше уместно применено, тем лучше).Начисление баллов. |
|  | Торцы стенда покрасить в белый цвет до образования равномерной белой поверхности. | Покрасить в белый цвет до образования равномерной белой поверхности. |  |  |
|  | Завершение - |  |  |  |
|  | Снятие ленты малярной, укрывки. | Аккуратно снять. | Методы снятия. | Аккуратность стыков, примыканий, края покрытия. Начисление баллов. |
|  | Реставрация. Примыканий, стыков, погрешностей на материалах. | Провести реставрацию. |  | Аккуратность стыков, примыканий, края покрытия.Начисление баллов. |
|  | Уборка рабочего места– |  |  |  |
|  | Уборка. Подмести, собрать инструмент, оборудование, материалы. |  |  | Чистота и порядок на рабочем месте. Начисление баллов. |
|  | Мусор. Разделите мусор по контейнерам согласно типу мусора. | Уборка мусора в контейнеры. |  | Факт и правильность разделения. Начисление баллов. |
|  | Сдача объекта - |  |  |  |
|  | Сдача. Вызываете комиссию и сдаете ей объект (стенд), оборудование и материалы. | Сдача объекта. |  | Полнота, сложность и качество работ, соблюдение стилевых решений. Начисление баллов. |