Компетенция

«Сетевое  и системное администрирование»

Конкурсное  задание

модуль C:

network  island

Разработано экспертами WSR:

Горбачев А.П.

Дата: 20.09.16

Версия: 8

Базовая настройка

- Задайте имя ВСЕХ устройств в соответствии с топологией

- Назначьте для ВСЕХ устройств доменное имя wsr2017.ru

- Создайте на ВСЕХ устройствах пользователя wsr2017 с паролем cisco

  - Пароль пользователя должен храниться в конфигурации в виде результата хэш-функции.

  - Пользователь должен обладать максимальным уровнем привилегий.

- Для ВСЕХ устройств реализуйте модель AAA.

  - Аутентификация на удаленной консоли должна производиться с использованием локальной базы данных

  - После успешной аутентификации при входе с удаленной консоли пользователь сразу должен попадать в режим с максимальным уровнем привилегий (кроме межсетевых экранов FW1 и FW2).

  - Настройте необходимость аутентификации на локальной консоли.

  - При успешной аутентификации на локальной консоли пользователь должен попадать в режим с минимальным уровнем привилегий.

  - На BR3 при успешной аутентификации на локальной консоли пользователь должен попадать в режим с максимальным уровнем привилегий

- На ВСЕХ устройствах установите пароль wsr на вход в привилегированный режим.

  - Пароль должен храниться в конфигурации НЕ в виде результата хэш-функции.

  - Настройте режим, при котором все пароли в конфигурации хранятся в зашифрованном виде.

- На ВСЕХ устройствах создайте виртуальные интерфейсы, подинтерфейсы и интерфейсы типа петля. Назначьте ip-адреса в соответствии с L3-диаграммой.

  - Для коммутаторов SW1, SW2 и SW3 создайте виртуальные интерфейсы в ВЛВС 101.

  - Назначьте им ip-адреса .51, .52 и .53 из подсети LAN соответственно.

  - Используйте автоматическую генерацию IPv6 адресов в сети LAN на интерфейсе маршрутизатора HQ1

  - На ВСЕХ коммутаторах отключите ВСЕ неиспользуемые порты

- Все устройства должны быть доступны для управления по протоколу SSH версии 2.

- На маршрутизаторе HQ1 установите правильное локальное время

Настройка коммутации

- На ВСЕХ коммутаторах создайте ВЛВС:

  - под номером 101, назначьте имя LAN для этой подсети.

- На коммутаторах SW1, SW2 и SW3 выполните настройку протокола динамического согласования параметров магистральных соединений (DTP).

  - На коммутаторе SW3 переведите порты в Fa0/4-9 в режим, при котором коммутатор на данных портах будет инициировать согласование параметров магистрального соединения.

  - Переведите порты Fa0/7-9 на SW1 и Fa0/4-6 на SW2 в режим, при котором каждый коммутатор ожидает начала согласования параметров от соседа, но сам не инициирует согласование.

  - Переведите порты Fa0/1-3 на SW1 и SW2 в режим передачи трафика по протоколу IEEE 802.1q. Явно отключите динамическое согласование магистральных соединений.

- Настройте агрегирование каналов связи между коммутаторами.

  - Номера портовых групп:

    - 1 — между коммутаторами SW1 <-> SW2;

    - 2 — между коммутаторами SW2 <-> SW3;

    - 3 — между коммутаторами SW3 <-> SW1.

  - Коммутатор SW3 должен быть настроен в режиме активного согласования по обеим портовым группам по протоколу LACP;

  - Коммутаторы SW1 и SW2 должны быть настроены в пассивном режиме LACP с коммутатором SW3.

  - Коммутатор SW2 должен быть настроен в режиме активного согласования по  протоколу PAgP с коммутатором SW1.

  - Коммутатор SW1 должен быть настроен в режиме пассивного согласования по  протоколу PAgP с коммутатором SW2.

- Конфигурация протокола остовного дерева:

  - На всех коммутаторах используйте вариант протокола STP, совместимый со стандартом 802.1w.

  - Коммутатор SW1 должен являться корнем связующего дерева в VLAN 101. В случае его отказа, корнем должен стать коммутатор SW2. В случае отказа SW2 — коммутатор SW3.

  - Коммутатор SW2 должен являться корнем связующего дерева в VLAN 102. В случае его отказа, корнем должен стать коммутатор SW3. В случае отказа SW3 — коммутатор SW1.

  - Коммутатор SW3 должен являться корнем связующего дерева в VLAN 103. В случае его отказа, корнем должен стать коммутатор SW1. В случае отказа SW1 — коммутатор SW2.

  - На коммутаторах SW1, SW2 и SW3 в VLAN 101, 102 и 103 используйте для передачи данных порты, не состоящие в портовых группах.

- На порту Fa0/5 коммутатора SW1 включите защиту от атаки на смену корня остовного дерева. При получении информации о том, что на этом порту находится потенциальный корень дерева в VLAN 101, порт должен переводиться в состояние err-disable.

- Настройте порт Fa0/10 коммутатора SW1 таким образом, чтобы порт переходил в состояние Forwarding не дожидаясь пересчета оставного дерева.

- Трафик сети LAN между HQ1 и SW3 должен передаваться без тэга IEEE 802.1Q

Настройка подключений к глобальным сетям

- На маршрутизаторе HQ1 настройте PPP для подключения к маршрутизатору ISP. Для аутентификации используйте протокол CHAP с паролем cisco.

- На маршрутизаторе BR3 настройте подключение к ISP через PPPoE.

  - Используйте протокол PAP для аутентификации

  - Используйте учетную запись cisco\cisco

Настройка маршрутизации

- На маршрутизаторах ISP, HQ1 и BR3 настройте протокол динамической маршрутизации EIGRP с номером автономной системы 2017.

  - Включите в обновления маршрутизации сети в соответствии с Routing-диаграммой.

  - Используйте алгоритм аутентификации md5 с ключом WSR.

- На маршрутизаторах ISP, HQ1 и BR3 настройте протокол динамической маршрутизации BGP.

  - Номера автономных систем 65000, 65001 и 65003 для ISP, HQ1 и BR3 соответственно.

  - Включите в обновления маршрутизации сети в соответствии с Routing-диаграммой.

  - Настройте фильтрацию маршрутов на HQ1 таким образом, чтобы в таблице маршрутизации отсутствовал маршрут 209.136.0.0/16

- На маршрутизаторах HQ1 и BR3 настройте протокол динамической маршрутизации OSPFv3 с номером процесса 1.

  - Включите в обновления маршрутизации сети LAN, Loopback101 и Loopback3.

  - Используйте зону с номером 0

Настройка служб

- Назначьте в качестве сервера синхронизации времени маршрутизатор HQ1.

- Настройте временную зону с названием MSK, укажите разницу с UTC +2 часа.

- Настройте сервер синхронизации времени. Используйте стратум 2.

- Настройте маршрутизатор BR3 в качестве клиента сервера

- Используйте аутентификацию MD5 с ключом WSR

- На маршрутизаторе HQ1 настройте динамическую трансляцию портов (PAT) в адрес интерфейса, подключенного к сети INET1 для сети LAN.

- Настройте протокол динамической конфигурации хостов со следующими характеристиками

- На маршрутизаторе HQ1 для подсети LAN:

- адрес сети – 192.168.10.0/24

- адрес шлюза по умолчанию — адрес интерфейса в данной подсети

- адрес сервера службы доменных имен — 192.168.10.100

- исключите из раздачи первые 100 адресов

Настройка механизмов безопасности

- На маршрутизаторе BR3 настройте ролевое управление доступом

  - Создайте пользователей user1, user2, user3, user4 и user5 с паролем cisco.

    - Пользователь user1 должен быть авторизован выполнять все команды привилегированного режима кроме show version и show ip route, но должен быть авторизован выполнять все остальные команды show ip *

    - Пользователь user2 должен быть авторизован выполнять все команды непривилегированного режима включая show version, но не show ip route

  - Создайте view-контекст “show_view”. Включите в него

- Команду show version

- Все команды show ip *

- Команду who

- При входе на маршрутизатор пользователь user3 должен попадать в данный контекст

  - Создайте view-контекст “ping_view”. Включите в него

- Команду ping

- Команду traceroute

- При входе на маршрутизатор пользователь user4 должен попадать в данный контекст

  - Создайте superview-контекст, объединяющий эти 2 контекста. Создайте пользователя user5 с паролем cisco. При входе на маршрутизатор пользователь user5 должен попадать в данный контекст

  - Убедитесь, что пользователи не могут выполнять другие команды в рамках присвоенных контекстов.

- На порту коммутатора SW1, к которому подключен PC1, включите и настройте Port Security со следующими параметрами:

- не более 2 адресов на интерфейсе

- адреса должны быть динамически сохранены в текущей конфигурации

- при попытке подключения устройства с адресом, нарушающим политику,  на консоль должно быть выведено уведомление, порт не должен быть отключен.

- На коммутаторе SW1 включите DHCP-snooping для подсети LAN. Используйте флеш-память в качестве места хранения базы данных

- На коммутаторе SW1 включите динамическую проверку ARP-запросов в сети LAN.

Конфигурация виртуальных частных сетей

- На маршрутизаторах HQ1 и BR3 настройте GRE-туннель:

- Используйте в качестве VTI интерфейс Tunnel100

- Используйте адресацию 2001::0/64

- На маршрутизаторах HQ1 и BR3 настройте IKEv1 IPsec Site-to-Site VPN и примените его к созданному GRE-туннелю

- Параметры политики первой фазы:

- Проверка целостности – MD5

- Шифрование – AES-128

- Группа Диффи-Хэлмана – 5

- Параметры преобразования трафика для второй фазы:

- Протокол – ESP

- Шифрование – AES-128

- Проверка целостности – MD5