Компетенция

«Сетевое  и системное администрирование»

Конкурсное  задание

модуль A:

linux  island

Разработано экспертами WSR:

Фучко М.М.

Горбачев А.П.

Дата: 09.09.16

Версия: 5

Базовая конфигурация

- Задайте имена всех машин в соответствии с сетевой диаграммой

- Настройте IP-адресацию согласно таблице 1

- На клиентской машине OUT-CLI создайте скрипты для подключения с помощью удаленного доступа:

  - Подключение к сетям организаций Left и Right выполняется путем выполнения скриптов connect_left и connect_right

  - Отключение удаленного доступа (к любой организации) должен выполнять скрипт disconnect_any

  - Все скрипты должны быть расположены в /opt/vpn

  - Скрипты должны вызываться из любого каталога простым введением имени скрипта

- На клиентских машинах обеих организаций создайте скрипты для подключения соответствующих файловых хранилищ:

  - Монтирование должно осуществляться через вызов скрипта mount_share

  - Скрипт должен располагается в /opt/scripts клиентской машины

  - Скрипт должен вызываться без указания пути

  - Вызываться должен экземпляр скрипта, находящийся в /opt/scripts

Конфигурация маршрутизации и виртуальных частных сетей

- Настройте защищенный канал передачи данных между машинами L-FW и R-FW с помощью технологии IPSEC:

  - Параметры политики первой фазы IPSec:

    - Проверка целостности SHA-1

    - Шифрование 3DES

    - Группа Диффи-Хелмана — 7

    - Аутентификация по общему ключу WSR-2017

  - Параметры преобразования трафика для второй фазы IPSec:

    - Протокол ESP

    - Шифрование DES

    - Проверка целостности SHA-1

  - В качестве трафика, разрешенного к передаче через IPsec-туннель, должен быть указан только GRE-трафик между машинами машинами L-FW и R-FW

- Настройте GRE-туннель между машинами L-FW и R-FW:

  - Используйте следующую адресацию внутри GRE-туннеля:

    - L-FW: 10.5.5.1/30

    - R-FW: 10.5.5.2/30

- Настройте динамическую маршрутизацию по протоколу OSPF с использованием пакета Quagga:

  - Анонсируйте все сети, необходимые для достижения полной связности

  - Используйте зону с номером 0

  - Применение статических маршрутов не допускается

  - В обмене маршрутной информацией участвуют машины L-RTR-X, L-RTR-A, L-RTR-B, R-RTR, L-FW и R-FW

  - Соседство и обмен маршрутной информацией между машинами L-FW и R-FW должно осуществляться исключительно через настроенный GRE-туннель

- Настройте удаленный доступ к организациям Left и Right.

  - Используйте пакет OpenVPN

  - Используйте общие настройки для обеих организаций:

    - Сгенерируйте необходимую ключевую информацию на каждом сервере

    - Используйте TLS шифрование

    - Серверную часть ключевой информации хранить в /opt/vpn/keys/

    - Используйте сжатие

  - Для организации Left:

    - В качестве сервера выступает машина L-SRV

    - Используйте протокол TCP

    - Тип устройства TAP

    - Порт 1159

    - Используйте пул IP-адресов для подключаемых клиентов 10.2.2.0/24

    - Необходимо обеспечить достижимость службы OpenVPN для внешних клиентов

  - Для организации Right:

    - В качестве сервера выступает машина R-FW

    - Используйте протокол UDP

    - Тип устройства TUN

    - Порт 1029

    - Используйте пул IP-адресов для подключаемых клиентов 10.9.8.0/24

  - Обеспечьте возможность удаленного доступа с машины OUT-CLI до сетей организаций Right и Left:

    - Ключевая информация должна быть расположена в /opt/vpn/keys

    - Вызываться должна копия скрипта, находящаяся в /opt/vpn

    - Машины одной организации не должны быть доступны при подключении к другой организации

    - Машина OUT-CLI должна быть достижима со всех машин каждой организации при подключении к одной из них через удаленный доступ

Конфигурация сетевых сервисов

- Настройте службу DHCP на машинах L-RTR-A, R-RTR в соответствии с требованиями:

  - Клиентам сетей L-CLI-A, L-CLI-B, R-CLI, R-SRV динамически назначаются сетевые адреса

    - Диапазон от 50 до 150 соответствующей сети

    - Домен соответствующей организации

    - Шлюз по умолчанию через интерфейс роутера в данной сети

    - Адрес DNS-сервера соответствующей организации

    - Автоматическое обновление записей DNS-сервера организации при выдаче адреса

  - Для узла R-SRV средствами службы DHCP должен быть зарезервирован статический адрес в соответствии с таблицей 1.

- Настройте службу DNS для организации Left на сервере L-SRV:

  - Задайте имя зоны wsr.left

  - Разместите файлы зон в /var/wsr/

  - Обеспечьте прямое и обратное разрешение имен

  - На всех машинах организации Left реализуйте автоматическое разрешение имен в соответствии с таблицей 2

  - При запросе на разрешение имен зоны wsr.right должно происходить автоматическое обращение к соответствующей службе организации Right

- Настройте службу DNS для организации Right на сервере R-DMZ1

  - Задайте имя зоны wsr.right

  - Разместите файлы зон в /var/wsr/

  - Обеспечьте прямое и обратное разрешение имен

  - На всех машинах организации Right реализуйте автоматическое разрешение имен в соответствии с таблицей 3

  - Реализуйте разрешение имен машин организации Right при разрешении их из сети организации Left в соответствии с таблицей 4.

  - Реализуйте разрешение имен машин организации Right при разрешении их из сети OUT в соответствии с таблицей 5. Для обратного разрешения доступны только внешние адреса

  - При запросе на разрешение имен зоны wsr.left должно происходить автоматическое обращение к соответствующей службе организации Left

  - Автоматически добавляемые имена доступны для разрешения только из организации Right

- Настройте трансляцию сетевых адресов в соответствии с таблицей 8.

  - Настройте трансляцию портов для всех машин каждой организации во внешний адрес соответствующего межсетевого экрана

  - Обеспечьте достижимость VPN-шлюза организации Left из сети OUT путем трансляции соответствующего порта на L-FW

Конфигурация веб- и почтовых служб

- На машине R-DMZ2 установите и настройте веб-сервер apache:

  - Организуйте структуру файлов и соответствующих URL в соответствии с таблицей 6.

  - Настройте права доступа и содержание веб страниц в соответствии с таблицей 7.

  - При доступности SSL-соединения настройте автоматический переход по протоколу HTTPS при попытке доступа по протоколу HTTP.

  - Используйте сертификат, подписанный удостоверяющим центром. При доступе по протоколу HTTPS с клиентских машин каждой организации сертификат должен рассматриваться как доверенный.

  - Настройте веб-сервер таким образом, чтобы из ответов сервера нельзя было узнать версию веб-сервера и версию ОС.

Конфигурация файловых служб

- На сервере R-SRV создайте каталог /opt/nfs/. Организуйте доступ к данному каталогу по протоколу NFS:

  - Настройте доступ на чтение и запись для клиентов сетей R-CLI и R-SRV

  - Настройте доступ только для чтения для всех остальных машин организации Right

- На сервере L-SRV создайте каталог /opt/samba/. Организуйте доступ к данному каталогу по протоколу Samba:

  - Создать разделяемый ресурс Share

  - Разрешить доступ учетной записи (логин smbuser, пароль smbpass) с правами на чтение и запись

  - Файлы должны создаваться с маской 0700

  - Разрешить гостевой доступ с правами «только на чтение».

- Настройте клиентские машины каждой организации

  - Все машины должны иметь доступ к файловому хранилищу своей организации

  - Хранилище должно монтироваться в /opt/share соответствующей клиентской машины вызовом скрипта mount_share

Конфигурация служб мониторинга и журналирования

- На сервере R-SRV установите и настройте сбор системных сообщений с помощью пакета rsyslog

  - Настроить сбор syslog сообщений с межсетевого экрана R-FW в папку /opt/logs/r-fw.log.

  - Настроить сбор syslog сообщений с маршрутизатора R-RTR в папку /opt/logs/r-rtr.log

  - Настройте журналирование любых системных сообщений, кроме сообщений уровня отладки

Конфигурация параметров безопасности и служб аутентификации

- Для клиентских машин организации Left:

  - Настройте sudo следующим образом:

    - Для пользовательских учетных записей запретите запуск команды visudo через sudo

    - Ввод всех остальных команд через sudo должен быть  разрешен с вводом пароля

  - Запретите вход под учетной записью администратора на первой консоли с 18-00 до 07-00

  - Запретите удаленный вход к данным машинам по протоколу ssh под учетной записью администратора

- Для клиентских машин организации Right:

  - Установите парольную политику:

    - Длина не менее 8 символов

    - Должны использоваться буквы разного регистра

    - В пароле обязательно должна быть как минимум одна цифра

  - Установите запрет на вход с первой консоли под учетной записью администратора

- Настройте ограничения сетевого трафика

  - Разрешите VPN-подключения из сети OUT

  - Разрешите необходимый трафик к серверам R-DMZ1 и R-DMZ2 по транслированным IP-адресам

  - Разрешите необходимый трафик для создания IPSec и GRE туннелей между организациями

  - Запретите весь остальной трафик

Таблица 1. Сети и IP-адресация

| Имя | Сеть | Хосты | Состав |
| --- | --- | --- | --- |
| OUT | 10.10.10.0/24 | 10.10.10.5 10.10.10.100 10.10.10.200 | OUT-CLI L-FW R-FW |
| R-DMZ | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 192.168.10.100 192.168.10.200 | R-FW R-DMZ-1 R-DMZ-2 |
| R-SRV | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 192.168.20.100 | R-RTR R-SRV |
| R-CLI | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 DHCP DHCP | R-RTR R-CLI1 R-CLI2 |
| R-CORE | 192.168.100.0/30 | 192.168.100.1 192.168.100.2 | R-FW R-RTR |
| L-CORE | 172.16.10.0/30 | 172.16.10.1 172.16.10.2 | L-FW L-RTR-X |
| L-CLI-A | 172.16.100.0/24 | 172.16.100.1 DHCP DHCP | L-RTR-A L-CLI-A1 L-CLI-A2 |
| L-CLI-B | 172.16.200.0/24 | 172.16.200.1 DHCP DHCP | L-RTR-B L-CLI-B1 L-CLI-B2 |
| L-SRV | 172.16.20.0/24 | 172.16.20.1 172.16.20.100 | L-RTR-X L-SRV |
| L-RTR-A | 172.16.50.0/30 | 172.16.50.1 172.16.50.2 | L-RTR-X L-RTR-A |
| L-RTR-B | 172.16.55.0/30 | 172.16.55.1 172.16.55.2 | L-RTR-X L-RTR-B |

Таблица 2. Сопоставление имен машин организации Left

| Машина | DNS-имя |
| --- | --- |
| L-SRV | srv.wsr.left; wsr.left; access.wsr.left.(для NAT) |
| L-RTR-A | rtr-a.wsr.left |
| L-RTR-B | rtr-b.wsr.left |
| L-RTR-X | rtr-x.wsr.left |
| L-FW | fw.wsr.left; tunnel.wsr.left |

Таблица 3. Сопоставление имен машин организации Right при разрешении их из сети организации Right:

| Машина | DNS-имя |
| --- | --- |
| R-SRV | srv.wsr.right |
| R-RTR | rtr.wsr.right |
| R-DMZ1 | dmz1.wsr.right;dns.wsr.right |
| R-DMZ2 | dmz2.wsr.right;web.wsr.right |
| R-FW | fw.wsr.right; tunnel.wsr.right |

Таблица 4. Сопоставление имен машин организации Right при разрешении их из сети организации Left:

| Машина | DNS-имя |
| --- | --- |
| R-SRV | srv.wsr.right |
| R-RTR | ---- |
| R-DMZ1 | dmz1.wsr.right;dns.wsr.right |
| R-DMZ2 | dmz2.wsr.right;web.wsr.right |
| R-SRV | srv.wsr.right |

Таблица 5. Сопоставление имен машин организации Right при разрешении их из внешней сети:

| Машина | DNS-имя |
| --- | --- |
| R-SRV | ------ |
| R-RTR | ------ |
| R-DMZ1 | dns.wsr.right |
| R-DMZ2 | web.wsr.right |
| R-FW | access.wsr.right; |

Таблица 6. Структура файлов и URL:

| URL | Путь к файлу |
| --- | --- |
| web.wsr.right | /opt/www/hello_right.html |
| web.wsr.right | /opt/www/authorized_left.html |
| web.wsr.right | /opt/www/hello_vpn.html |
| web.wsr.right | /opt/www/out.html |

Таблица 7. Права доступа и содержание веб-страниц:

| Группа | SSL | Аутентификация | Текст | Файл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Left | Нет | Через RADIUS-сервер | Hello, Left! | authorized_left.html |
| Out | Да | Нет | Hm, outsider. | out.html |
| VPN | Да | По сертификату | Hello, Teleworker! | hello_vpn.html |
| Right | Нет | Нет | Hello, Right! | hello_right.html |

Таблица 8. Трансляция сетевых адресов

| Машина | Адрес |
| --- | --- |
| R-DMZ1 | 10.10.10.210 |
| R-DMZ2 | 10.10.10.220 |
| L-SRV | 10.10.10.190 |