ОПИСАНИЕ

Конкурсного задания

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Сухое строительство

и штукатурные работы

РЧ-2017_ОКЗ-21_

Количество часов на выполнение задания: 15 ч.

Разработано экспертами WSR:

Национальный эксперт: Орлова Екатерина Андреевна

Сертифицированный эксперт: Смирнов Герман Николаевич

СОДЕРЖАНИЕ

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Введение

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Инструкция для участника

- Оборудование, машины, приспособления и необходимые материалы

Конкурсное задание состоит из следующих документов/файлов:

Чертежи:

Описание Конкурсного задания

РЧ-2017_КЗ-21-лист 1

РЧ-2017_КЗ-21-лист 2

РЧ-2017_КЗ-21-лист 3

РЧ-2017_КЗ-21-лист 4

РЧ-2017_КЗ-21-лист 5

РЧ-2017_КЗ-21-лист 6

РЧ-2017_КЗ-21-лист 7

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессионального навыка

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Сухое строительство и штукатурные работы

1.1.2. Описание профессиональной компетенции

Сухое строительство и штукатурные работы включают в себя:

- Оформление и украшение зданий посредством обработки элементов и материалов, содержащих гипс. В частности, сюда входят:

  - Установка металлического каркаса с облицовкой гипсовой строительной плитой и установкой тепло- и звукоизоляции;

  - Финишное шпаклевание, с предварительной заделкой стыков и установкой углозащитных профилей;

  - Монтаж фигурных гипсовых элементов;

  - Творческое задание на заданную тему.

1.2. Область применения

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Техническим описанием.

1.3. Сопроводительная документация

1.3.1. Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

- Техническое описание по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»;

- «WorldSkills Russia», Правила проведения конкурса;

- Правила техники безопасности и санитарные нормы.

Обратите внимание:

- Гипсокартонный лист переименован в гипсовую строительную плиту (ГСП).

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс. (В конкурсе участвует ОДИН конкурсант!)

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

В соответствии с техническим описанием конкурсное задание является модульным (состоит из 4 модулей). Каждый модуль оценивается отдельно, т.е. ошибка в одном модуле не приводит к потере баллов в другом модуле.

Обязательное конкурсное задание состоит из 4 отдельных модулей, которые оцениваются каждый день (1 модуль за день):

- Модуль 1: Сборка конструкции с установкой тепло- и звукоизоляции;

- Модуль 2: Финишное шпаклевание с заделкой стыков и углов;

- Модуль 3: Фигурные гипсовые элементы, включает задание на скорость;

- Модуль 4: Задание в свободном стиле.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также происходит от модуля к модулю.

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Время на задание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1: Сборка конструкции с установкой тепло- и звукоизоляции | 8 часов |
| 2 | Модуль 2: Финишное шпаклевание с заделкой стыков и углов | 4 часа |
| 3 | Модуль 3: Фигурные гипсовые элементы, включает задание на скорость | 1 часа |
| 4 | Модуль 4: Задание в свободном стиле | 2 часа |
|  | ИТОГО: | 15 часов |

МОДУЛЬ 1

Дни: C1 и C2

Время: 8 часов для сборки

ИНСТРУКЦИЯ

Этот модуль включает в себя монтаж стен на металлическом каркасе с одно и двухслойной обшивкой из гипсовых строительных плит (ГСП),

Конструкция содержит стену с тремя проемами. Внутри конструкция имеет фрагмент потолка облицованный ГСП. Все контролируемые размеры снимаются по гипсовой строительной плите перед нанесением финишной отделки.

Углы, а также отклонения поверхности от горизонтальной и вертикальной плоскостей будут оценены перед нанесением финишной отделки.

В отличие от реальных условий (строительной площадки), где ГСП приподнят от пола, чтобы избежать капиллярного воздействия, в данном проекте ГСП установлен на пол для большей устойчивости конструкции.

Технические требования:

Максимальное расстояние между саморезами при креплении ГСП 250 мм.

Стоечный профиль должен быть установлен в направляющий профиль в вертикальном положении, и зафиксирован вверху и внизу при помощи просекателя или саморезов.

Верхняя часть стен и потолка обшита ГСП, все размеры указаны с учетом ГСП.

ГСП, при обшивке стен, монтируется вертикально.

Крепление ГСП осуществляется саморезами по всему контуру листа (т.е. где есть профиль ПН или ПС производится крепление ГСП).

Фрагмент потолка монтируется с применением стоечного и направляющего профиля, аналогичного тому, что применяется при монтаже стен.

Также необходимо установить тепло-звукоизоляцию внутри стены D между металлическими стойками. Часть стены D остается открытой для того, чтобы можно было увидеть внутреннее устройство стены (каркас, тепло-звукоизоляцию). Расположение и размеры открытой части указаны на чертеже.

Все элементы (фрагменты) конструкции собираются на рабочем месте и только во время проведения конкурса. Не допускается сборка (изготовление) фрагментов конструкции на полу, за исключением случаев, когда данный элемент невозможно собрать (изготовить) другим способом.

Допуски указаны в пункте 5.3 Технического описания РЧ-2017_КЗ-21.

Участник должен обратить особое внимание на организацию рабочего места и его чистоту, во время и после выполнения задания.

МОДУЛЬ 2

День: C 3

Время: 4 часа для финишной отделки

ИНСТРУКЦИЯ

На внешние и внутренние углы  устанавливаются  металлические или бумажные угловые  элементы.

Отклонения установленных металлических углозащитных профилей будут оценены после нанесением финишной отделки.

Стыки должны быть зашпаклеваны с применением бумажной ленты.

Поверхность заделки стыков должна быть идеально гладкой.

Для заделки стыков и установки металлических уголков используется шпаклевка КНАУФ-Фуген.

Для завершения модуля необходимо нанести финишное покрытие, образуя на поверхности тонкий шпаклевочный слой, используя  шпаклевку КНАУФ Ротбанд-финиш.

- Покрытие поверхностей должно быть идеально гладким.

Допуски указаны в пункте 5.3 Технического описания НЧ-2016_КЗ-21.

Участник должен обратить особое внимание на организацию рабочего места и его чистоту, во время и после выполнения задания.

МОДУЛЬ 3

День: C 4

Время: 1 час

ИНСТРУКЦИЯ

ЭТО БУДЕТ МОДУЛЬ НА СКОРОСТЬ

Этот модуль заключается в установке  лепных фигурных элементов,  выполненных из гипса, на стене (Стена В).

Лепные гипсовые элементы будут предоставлены организаторами; участники должны будут  закрепить  элементы на Стене В, все спилы и соединения должны иметь чистую и гладкую поверхность.

Для подработки углов, образованных лепными гипсовыми элементами, организаторами будет предоставлена гипсовая шпаклевка/гипс.

Соединения лепных гипсовых элементов должны быть заполнены гипсовой шпаклевкой/гипсом,  предоставленной организаторами.

Конфигурация лепных гипсовых элементов определяется организаторами и сообщается участникам при размещении конкурсного задания, ширина лепных гипсовых элементов  50 мм.

Крепление лепных гипсовых элементов осуществляется на гипсовую шпаклевку/гипс. Крепление на саморезы, жидкие гвозди и др. запрещено.

Допуски указаны в пункте 5.3 Технического описания НЧ-2016_КЗ-21

МОДУЛЬ 4

День: С 4

Время: 2 часа

ИНСТРУКЦИЯ

Этот модуль состоит из творческого задания, выполненного в свободном стиле на Стене А, при желании участник может задействовать оконный проем на Стене А. Участник может использовать любую технику, чтобы создать этот модуль.

Методы, которые могут быть использованы: (Это не исчерпывающий список):

Изготовление (на рабочем месте) и крепление гипсовых элементов;

Монтаж конструкции с использованием гипсовой строительной плиты на металлическом профиле;

Штукатурные покрытия, окрашенные или нет, цветные или нет, гладкие или нет;

Установка подсветки (прожекторов, непрямое освещение), электрические осветительные приборы;

Ни один из этих методов не являются обязательными.

Этот модуль должен быть сделан в  указанном в эскизе месте.

Для реализации данного модуля, участник может принести с собой, образцы для резки или установки, а также шаблоны, трафареты из бумаги, древесины и т.п.

Участникам запрещено использовать любые готовые элементы, которые можно установить непосредственно на стену.

Будет оцениваться креативность, качество работы и рациональное использование выделенного пространства.

Эскиз проекта творческого задания должен быть предоставлен (главному эксперту) на 2-й день соревнований.

В эскизе должны быть указаны два размера ОДНОЙ ТОЧКИ, которые будут оцениваться.

В эскизе, переданном главному эксперту, изменения вносить нельзя.

Для выполнения данного модуля тематику определяет ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА.

При выполнении данного модуля запрещено использовать аэрозоли, неводные составы и др.

- Допуски указаны в пункте 5.3 Технического описания НЧ-2016_КЗ-21

- Лекало, шаблон, трафарет используются при необходимости в 4 модуле.

- Лека́ло — чертёжный инструмент для построения или проверки кривых.

Шаблон — пластина с вырезами, по контуру которых изготовляются чертежи или изделия либо инструмент для измерения размеров.

Трафаре́т — приспособление, использующееся для нанесения на разные поверхности различных символов, таких как буквы, цифры и разнообразных изображений

5. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| А | Общие аспекты | 5 | 5 | 10 |
| В | Техническое соответствие | 0 | 20 | 20 |
| С | Ровность конструкции | 0 | 20 | 20 |
| D | Отделка и покрытие (обработка стыков и углов/шпаклевание/обработка молдингов | 3 | 17 | 20 |
| Е | Технические требования | 0 | 10 | 10 |
| F | Модуль 3 – задание на скорость | 0 | 4 | 4 |
| G | Модуль 4 – задание в свободном стиле | 3 | 5 | 8 |
| Н | Техника безопасности, гигиена, чистота | 0 | 8 | 8 |
| Итого = |  | 11 | 89 | 100 |

Субъективные оценки

Оценки выставляются по шкале от 1 до 10.

| 10 = Отлично 9 = Очень хорошо 8 = Хорошо 7 = Довольно хорошо 6 = Достаточно | 5 = Заурядно 4 = Плохо 3 = Неудовлетворительно 2 = Очень плохо - = Неприемлемо |
| --- | --- |

6 ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА

Участник должен обратить особое внимание на организацию рабочего места и работать в соответствии с правилам WorldSkills по безопасности и охране окружающей среды.

- ОБОРУДОВАНИЕ, МАШИНЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И НЕОБХОДИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Все материалы, которые будут использоваться для выполнения конкурсного задания (кроме 4 модуля), представлены в инфраструктурном листе.

Смотрите техническое описание РЧ-2017_КЗ-21