Согласовано

Менеджер компетенции: Остроушко А.В.

Дата 05.09.2021
v.1.2

Главный эксперт: Багрий Егор Николаевич                                 13.12.2021г.

ТИПОВОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

для РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)

чемпионатного цикла 2021 – 2022 гг.

компетенции

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

для основной возрастной категории 16-22 года

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.	Форма участия в конкурсе:	2

2.	Общее время на выполнение задания:	2

3.	Задание для конкурса	2

4.	Модули задания и необходимое время	2

5.	Критерии оценки.	10

6.	Приложения к заданию.	23

- Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс

- Общее время на выполнение задания: 17  ч.

| Количество часов на выполнение задания | Количество модулей | Количество конкурсных дней |
| --- | --- | --- |
| 17 часов | 7 модулей | 3 дня |
| Эксперт и Конкурсант обязаны ознакомиться с Конкурсным заданием ДО начала соревнований |  |  |

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

Конкурсное задание представляет собой комплекс практических отраслевых задач по лётной и технической эксплуатации малых БВС (и наземных средств управления ими) и включает в себя следующие модули:

- - Мониторинг наземных объектов с последующей обработкой данных мониторинга (инспектирование складов, зданий, трубопроводов, зон ЧС и т.д.). Полёт выполняется  в автоматическом режиме с навигацией по карте ArUco маркеров

- - Пилотирование от первого лица с помощью FPV-оборудования на точность и скорость прохождения препятствий.

- - Эксплуатация полезной нагрузки, в частности захват и доставка грузов в различных условиях.

- - Диагностика и ремонт БВС: поиск и устранение неисправностей различных БВС, расчёт и подбор оптимальных параметров конструкции БВС для заданных условий.

- - Разработка узла коптера, включая принципиальную схему устройства,  моделирование деталей, сборку схемы.

- - Изготовление узла коптера. Монтаж узла и тестовые испытания.

- - Выполнение предполётной подготовки и технического обслуживания для БВС самолётного типа. Выполнение полётной миссии.

Таблица 1.

| Наименование модуля |  | Соревновательный день (С1, С2, С3) | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Мониторинг | С1 | 3 часа |
| B | FPV пилотирование | С1 | 1 час |
| C | Диагностика и ремонт БПЛА | С2 | 3 часа |
| D | Разработка узла коптера | С2 | 3 часа |
| E | Изготовление узла коптера | С3 | 3 часа |
| F | Эксплуатация полезной нагрузки | С3 | 2 часа |
| G | Беспилотник самолётного типа | С3 | 2 часа |

Особые правила.

  - Конкурсант вправе завершить или сдать модуль раньше отведенного времени.

Соблюдение техники безопасности на рабочем месте и при полетах, охрана труда и порядок на рабочем месте

оцениваются на протяжении всего соревнования

При поломке конкурсного оборудования конкурсант производит починку в основное конкурсное время самостоятельно.

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЯМ

Модуль А

МОНИТОРИНГ

| №1 | Общий план модуля |  | 3 часа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оформить заявку в Федеральное агентство воздушного транспорта о постановке на учет беспилотного летательного аппарата |  |  |
|  | - В Blockly составить из блоков алгоритм для полетной миссии коптера с навигацией по карте ArUco маркеров -Запустить скрипт для автоматической миссии |  |  |
|  | Предполётная подготовка коптера -установить дополнительное оборудование, видеокамеру -произвести настройки |  |  |
|  | Тестовые полёты (1 конкурсант не более 5 минут на попытку) |  |  |
|  | Выполнение полетной миссии (1 конкурсант не более 5 минут) -взлететь со взлетно-посадочной площадки, -запустить полетную миссию облета указанной в ТЗ территории - настроить автоматическую съемку фотографий камерой |  |  |
|  | Обработать и составить анализ полученных данных на ПК По фотографиям обнаружить проблемные участки |  |  |
|  | Сформированный отчет сохранить на рабочем столе |  |  |
|  | Секретная часть 30% изменений в С-2 | - Режим управления коптером - Конкретная миссия - Координаты объекта(ов), - Координаты границ зоны мониторинга, - Перечень и вид скрытых объектов, - Количество скрытых дефектов |  |

| №2 |  | Применяемое оборудование и ПО |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Летательное оборудование |  |  | Учебный набор квадрокоптера по компетенции «Эксплуатация БАС» "СОЕХ Клевер 4 WS» |
| Навесное оборудование |  |  | Action-камера возможность записи видео и наличием стабилизации |
| Вспомогательное оборудование |  |  | Ремкомплект, инструменты, Расходные материалы Тулбокс участника, согласно ТО компетенции |
| Оснащение полётной зоны |  |  | Макет трубопровода Карта ArUco маркеров для навигации |
| Программное обеспечение |  |  | -QgroundControl, Arduino IDE, Windows Media Player, Paint. |

Описание задания.

Полётная миссия 
На полетной зоне размещен макет трубопровода с повреждениями.
Необходимо в автономном режиме пользуясь навигацией  по карте ArUco маркеров пролететь над трубопроводом и отснять его для последующего нахождения повреждений на полученных фотоснимках.

| №3 | Задание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача |  | Входные данные | Выходные данные |  |
| Оформить заявку для постановки коптера на учет |  | - Шаблоны заявок (сайт Федерального агентства воздушного транспорта; - фотографии коптера; - технические характеристики коптера; - данные компании- производителя коптера, - данные владельца коптера | Заявка о постановке на учёт с именем Заявка_Фамилия_Имя.pdf |  |
| Составить миссию автоматическо полета для мониторинга трубопровода |  | Координаты трубопровода или координаты границ зоны мониторинга (данные будут известны после внесения 30% изменений) | Блок-схема Blockly автоматического полета, скриншот сохраненный на рабочем столе в папке «Мониторинг_Ф_И», где Ф_И (F_I) – Фамилия_Имя конкурсанта. Например: monitoring_Ivanov_Ivan.py |  |
| Установить дополнительное оборудование на коптер |  | - Программируемый коптер «Клевер WS 4» - Экшн-камера GoPro | Коптер, настроенный для полётного задания по фото-видео съёмке в автономном режиме |  |
| Произвести автоматический полет и фото съемку трубопровода |  | Доступ к полигону на 5 минут, включая предполетную подготовку. Коптер на полигон ставит технический эксперт (в зону H). Время стартует с момента выхода технического эксперта из полетной зоны | Фото с камеры коптера, сохраненное в папке «Мониторинг_Ф_И» |  |
| На фотографиях найти требуемые участки |  | - Фотографии, полученное во время полета по полигону | Фото, на которых крупным планом видно повреждения трубопровода, сохраненные в папку «Мониторинг_Ф_И» |  |
| Подготовить отчет |  | Фотографии повреждений трубопровода по следующим требованиям: - Место повреждения трубопровода занимает не менее 50% кадра - Изображение горизонтально ориентированно (не перевернуто) - Количество изображений равно количеству повреждений | Отчет с именем report_F_I.pdf в следующем формате: №; Описание повреждения; Фото повреждения. |

| № 4 | Схема нефтепровода |  |
| --- | --- | --- |
| Задание |  | Пример схемы трубопровода |
| Миссия Выполнить исследование трубопровода с воздуха. Предмет мониторинга - врезки - повреждения - дефекты - вид трубопровода - диаметр различных труб - секретная часть Анализ данных Описать все обнаруженные повреждения и указать место их обнаружения. |  |  |

| №5 | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрация БПЛА | Оформлена заявка для постановки коптера на учёт |  |
|  | Создание полетной миссии | Конкурсант создал миссию для автономного мониторинга |  |
|  | Полеты на полигоне по карте ARuco маркеров | Произведен мониторинг указанных объектов в автоматическом режиме. |  |
|  | Выполнение миссии и фотосъемки в автоматическом режиме | Конкурсант произвел фотосъемку для дальнейшей обработки |  |
|  | Обработка данных с камеры | Обнаружены проблемные участки Фотографии объектов получены в заданном качестве (см Таблица №3) |  |
|  | Отчет по распознанным событиям. Файл в формате .pdf, | - Фотографии объектов - Описание повреждения или дефекта - Общее видео всего полета |  |

Модуль B

FPV пилотирование

| №1 | Общий план модуля |  | 1 час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полеты в симуляторе LiftOff. Отчёт со скриншотами |  |  |
|  | Предполётная подготовка - предполётный визуальный осмотр БПЛА - проверка целостности узлов и надёжности креплений - проверка системы видео передачи, настройка канала, камеры |  |  |
|  | Тестовые попытки на полигоне (неограниченное количество) В порядке живой очереди 3 мин на попытку |  | С-1 |
|  | Прохождение трасс в FPV - точность \ скорость - 1 зачётный полёт 3 мин зачетный полет + 1 мин предполетной подготовки на каждого конкурсанта |  |  |
|  | Секретная часть | ТРАССА: конфигурация, тип, количество элементов |  |

| №2 | Применяемое оборудование и ПО |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебный набор квадрокоптера по компетенции «Эксплуатация БАС» "СОЕХ Клевер 4 WS» |  | FPV шлем | Аппаратура РУ |
| ПО - BlHeli configurator |  | ПО - Betaflight configurator |  |

| № 3 | Задание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача |  | Входные данные | Выходные данные |  |
| Выполнить предполетную подготовку |  | - Проверить целостность коптера. - Произвести настройки полетного контроллера и пульта радиоуправления. - Настроить канал видеопередачи (распределяется жеребьевкой в С-1 в рамках 30% изменений). - «Поймать» видео с камеры коптера на FPV шлеме | - Коптер, готовый к полету; - FPV шлем, принимающий сигнал с камеры коптера; - Настроенный пульт |  |
| Пролететь трассу в симуляторе LiftOff |  | Название трассы (будет определено в рамках 30% изменений) Ник конкурсанта (будет определен в рамках 30% изменений) | Трасса пройдена за min время. Сохраненный скриншот из LiftOff в папке с названием «FPV_Ф_И» на рабочем столе (где Ф_И (F_I) – Фамилия_Имя конкурсанта), на к-м видно время прохождения трассы. |  |
| Выполнить зачетный полет по трассе |  | Доступ к полетной зоне ¦ на 4 минуты | Наименьшее время пролета всей трассы, без касаний элементов полигона и трассы. Посадка в указанную зону. Коптер без повреждений. |  |

Дополнительные условия

- Конкурсанты находится в специально обозначенных для пилота зонах.

- Очередность полётов производится согласно жеребьевке конкурсных мест.

- В С-1 количество тестовых полётов неограниченно, с соблюдением живой очереди, не более 5 минут на одного конкурсанта

- При поломке (в любой части модуля) конкурсант чинит коптер самостоятельно с помощью рем. комплекта и тулбокса. 
Доп. оборудование, выходящее за рамки рем. комплекта не выдается.

Тестовая попытка

- Конкурсант вправе сделать 1 тестовую попытку.

- Общее время тестовой попытки составляет 3 минуты.

- Пролетать можно по всей трассе и любым элементам

Зачётные полёты

- Количество зачетных полётов – 1;

- Общее время зачетного полёта составляет 4 минуты

(1 мин предполетной подготовки с момента подхода конкурсанта к рабочему месту + 3 мин полета) по команде «ready, stady, GO».

- Если один элемент трассы пройден неверно, участник имеет право вернуться и пройти этот элемент повторно (в рамках отведённого времени);

- Время окончания прохождения трассы считается по прохождению последнего элемента трассы.

| № 4 | ТРАССА ДЛЯ FPV ПИЛОТИРОВАНИЯ |  |
| --- | --- | --- |
| Описание трассы |  | Пример трассы |
| Трасса (полоса препятствий) cовокупность 20 элементов в установленной последовательности. Количество кругов = 3 Количество трасс=1 |  |  |

| № 5 | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полёты в симуляторе | Совершен полёт в симуляторе LiftOff |  |
|  | Создан отчёт | Скриншот прохождения трассы сохранен на рабочем столе в соответствии с требованиями (Таблица №3) |  |
|  | Полетное задание | Пролёт трассы с препятствиями выполнен на полигоне за наименьшее время, без касаний |  |
|  | Посадка | Пролёт трассы завершен посадкой дрона в соответствующую зону |  |
|  | Завершение модуля | По окончании модуля все компоненты дрона полностью исправны |  |

Модуль C

Диагностика и ремонт БПЛА (мультикоптера)

| № 1 | Общий план модуля |  |  |  | 3 часа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обнаружение и устранение неисправностей |  |  |  |  |
|  | Занести обнаруженные неисправности в дефектную ведомость |  |  |  |  |
|  | Устранить выявленные неисправности |  |  |  |  |
|  | Устранить недостатки конструкции. Привести коптер в рабочее состояние |  |  |  |  |
| 2 | Предполётная подготовка БПЛА |  |  |  |  |
|  | Провести тестовые взлёты и дальнейшую настройку коптера |  |  |  |  |
|  | Выполнить проверку работоспособности отремонтированного и настроенного мультикоптера |  |  |  |  |
| 3 | Подбор комплектующих для коптера |  |  |  |  |
|  | Провести тестирование комплектующих. Выполнить необходимые расчёты. Определить комплектующие, соответствующие ТЗ |  |  |  |  |
| Пример задания ВМГ |  | Дано | Определить | Написать |  |
|  |  | ВМГ1 ВМГ2 | Какая ВМГ более эффективна для данного коптера | Почему и сколько будет время полёта |  |
|  | Секретная часть | Определяется командой по управлению соревнованиями в С-2 Перечень вносимых неисправностей Суммарное количество дефектов и неисправностей |  |  |  |

Для усложнения задания по диагностике и ремонту БПЛА могут быть использованы:

- внесение неисправностей в несколько коптеров разных типов
(количество неисправностей в этом случае распределяется пропорционально)

- внесение неисправностей в коптер с установленным на него дополнительным оборудованием;

- выполнение части задания по поиску и устранению неисправностей в режиме технической поддержки (определение возможной неисправности по поведению коптера клиента, взаимодействие с клиентом)

| №2 | Применяемое оборудование и ПО |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Летательное оборудование |  |  | Учебный набор квадрокоптера по компетенции «Эксплуатация БАС» "СОЕХ Клевер 4 WS» |
| Вспомогательное оборудование |  |  | Ремкомплект, паяльная станция, инструменты, расходные материалы, Тулбокс участника, согласно ТО компетенции |
| Программное обеспечение |  |  | Система навигации по Aruco-меткам, QgroundControl, Chrome, NotePad ++ |

| № 3 | Задание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача |  | Входные данные | Выходные данные |  |
| Найти и устранить неисправности |  | Дефекты и неисправности, внесенные в дрон перед началом модуля | Починенный дрон с аккуратно уложенными проводами. Неисправность не будет считаться устранённой при наличии в паяном соединении не пропаянных или закороченных участков. |  |
| Занести в дефектную ведомость перечень и описание неисправностей с соблюдением профессиональной терминологии |  | Шаблон дефектной ведомости (Приложение 2). Найденные конкурсантом дефекты и неисправности | Заполненная и сохраненная в папке с названием «Дефектовка_Ф_И» на рабочем столе (где Ф_И (F_I) – Фамилия_Имя конкурсанта) дефектная ведомость в формате .pdf |  |
| Проверить работоспособность дрона в полетной зоне |  | Доступ к полетной зоне на 2 минуты в порядке живой очереди. Приоритет у конкурсантов, которые ранее не выходили на полетную зону. Разрешено тестирование зависания | Летающий коптер без повреждений |  |
| Выполнить проверочный полёт |  | Доступ к полетной зоне на 2 минуты в порядке живой очереди (выйти на зачетный полет можно в любой момент модуля, но последняя запись в очередь принимается не позднее 20 минут до окончания модуля) | Зависание в пределах области 1х1м в течение 20 секунд. Каждый выход за пределы обозначенной зоны ведет к снижению баллов. В зависимости от типа ремонтируемого коптера для проверки управляемости коптера может быть выполнен пролёт по трассе в визуальном или fpv- режиме, а также проведена проверка установленного оборудования) |  |

| № 4 | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Конкурсант продемонстрировал работоспособность отремонтированного аппарата. |  |
|  | Конкурсант сдал заполненную дефектную ведомость со списком выявленных неисправностей. |  |
|  | Конкурсант выполнил проверочный полёт |  |
|  | Конкурсант произвёл тестирование комплектующих на стенде и выполнил их подбор по указанным критериям |  |

К снижению баллов за заполнение дефектной ведомости и пояснительной записке ведёт:

  - некорректно выстроенная фраза, не позволяющая понять суть изложенного;

  - использование словосочетаний,

не относящихся к профессиональной терминологии.

Подробно «Система штрафов и санкций»  см. в ТО компетенции

Модуль D

Разработка узла коптера

| № 1 | Общий план модуля |  | 3 часа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать корректную схему работы устройства и механизма |  |  |
|  | Смоделировать узел, подготовить чертеж, сделать визуализацию |  |  |
|  | Проверочные работы |  |  |
|  | Сделать слайсинг модели: -проверить 3d-модель узел на возможность печати с помощью специализированного ПО |  |  |
|  | Убедиться, что разрабатываемый узел пригоден к изготовлению на предоставленном оборудовании и из комплекта расходных материалов |  |  |
|  | Убедиться, что изготовление узла реализуемо в отведенное на печать время (3 часа). |  |  |
|  | Подготовка файлов для 3D печати. |  |  |
|  | Оформление сопроводительной документации (в электронном виде) |  |  |
|  | Сдать сформированный отчёт экспертам |  |  |
|  | Секретная часть | Разрабатываемый узел и его функции |  |

Пример задания: разработать устройство для дозированного внесения семян, совместимое с конструктором программируемого квадрокоптера Клевер 4, работающее с помощью сервопривода и платы Ардуино с использованием световой индикации.

Дополнительные условия выполнения модуля:

- В С-1 (в рамках проверки оборудования) конкурсант тестирует печать на 3D

принтере, на котором будет производиться изготовление (не более 30 минут).

Конкурсант может отдать на тестовую печать STL (несколько деталей) или файл с параметрами печати в формате .plgx, но общее время печати не более 30 минут на одного Конкурсанта

| № 2 | Задание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача |  | Входные данные | Выходные данные (оформлены в соответствии с требованиями в таблице №3) |  |
| Подготовка необходимого оборудования и инструмента |  | Определить перечень оборудования и материалов, необходимого для разработки и изготовления узла, исходя из ТЗ и времени изготовления | Всё оборудование и материалы, необходимые для изготовления узла находятся на рабочем месте конкурсанта |  |
| Разработать цифровую 3D модель узла |  | Оборудование и инструменты из п.1. Среда 3D моделирования (на выбор конкурсанта) | 3D модель, соответствующая требованиям: - Цифровая модель узла разработана в соответствии с техническим заданием и пригодна для последующего производства технологиями 3D печати. - Трехмерная, объединенная, редактируемая. - Элементы модели сопряжены между собой. - Модель выполнена в формате сборки. - Габаритные блоки выданных элементов (например, светодиод, ардуино, сервопривод) обозначены синим цветом. - Выданные элементы отображены в соответствии с их реальными размерами. - Наложены текстуры узла, обеспечивающие наглядную визуализацию модели. - Расчетное время на изготовление вписывается в отведённое время и подтверждено скриншотом слайсинга. |  |
|  |  |  | В цифровой модели учтена и обеспечена последующая интеграция изготовленного узла в коптер: - Предусмотрено винтовое соединение сервопривода к модели узла. - Предусмотрено посадочное место для крепления узла к раме коптера. - Обозначены отверстия для крепления световой индикации. - Обозначены монтажные отверстия сопрягаемых деталей разработанного узла с деталями коптера. |  |
| Оформить чертёж в соответствии с техническими требованиями |  | 3D модель разработанного конкурсантом узла для создания по ней 2D чертежа | 2D чертеж, соответствующий требованиям: - Указаны габаритные размеры разработанного узла. - Указан и соблюден масштабный размер. - Указан материал изготовляемого узла. - Оформлено размещение видов. - Наличие изометрии. - Заполнена основная надпись; |  |
| Сделать слайсинг модели и подготовить файл к печати |  | 3D модель, разработанная конкурсантом. Слайсер. Параметры принтера (диаметр сопла, размер стола) | Скриншот модели из слайсера, сохраненный в папке «Разработка_узла_Ф_И» на рабочем столе (где Ф_И – Фамилия_Имя конкурсанта), подготовленной к 3D печати с соблюдением следующих параметров: - Единицы измерения: линейные - мм, угловые – градусы. - Ориентировочное время печати не более 3 часов - Заполнение не менее 30% - Толщине слоя не менее 0,2 мм, 45 мм/сек - Толщина стенки детали не менее 1 мм - Габариты размещенных для печати деталей не более 200х200х200 |  |
| Сохранить файлы для оценивания в папку на рабочем столе «Разработка_ узла_Ф_И» |  | Файлы, разработанные конкурсантом в соответствии с требованиями в Таблице 3 | - Исходный документ 3D модели - Документы STL - Чертеж проектируемого узла в проекциях - Схема узла - Скриншот размещения частей - Скриншот крепления - Рендеры - Пояснительная записка - Инструкция по эксплуатации - Gcode для печати |  |

| № 4 | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проведена проверка ресурсов |  |
|  | Построена цифровая модель узла, в соответствии с техническим заданием пригодная для последующего производства технологиями 3D печати |  |
|  | Схема узла учитывает интеграцию изготовленного узла в коптер |  |
|  | Оформлен чертёж в соответствии с техническими требованиями |  |
|  | Соблюдены параметры для 3D печати, обеспечивающими последующее производство технологиями 3D печати |  |
|  | Сформирован и сдан отчёт |  |

| № 5 | Специальные правила |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрешенные действия |  | Запрещенные действия | Штраф |
| Интернет разрешен только для AutodeskFusion |  | Пользоваться интернет-ресурсами, кроме обозначенного | За нарушение - баллы, набранные конкурсантом за модуль, обнуляются |
| Конкурсант может создавать на бумаге эскизы в конкурсное время, которые послужат основой для трехмерного моделирования компонентов или узлов. |  | Запрещено использовать готовые эскизы или чертежи (на бумаге или в электронном виде), которые могут послужить основой для 3-х-мерного моделирования узлов |  |

| № 3 |  | Содержание отчётной документации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Документ\форматирование |  | Требования |
| 1 | Исходный документ 3D модели compNassem1 - assembly compNpart1 - detail 1 compNpart2 - detail 2 |  | 3D модель разрабатываемго узла сохраняется в исходном формате. Названия дополнительных частей допустимо сохранять в произвольном виде (servo, Arduino, camera, etc.) |
| 2 | Документы STL compNassem1.STL; compNpart1.STL; compNpart2.STL |  | 3D модель разрабатываемого узла и её отдельных элементов в формате.stl Сохранить отдельные части узла и полную сборку в формате STL в одном документе. |
| 3 | Визуализация compNnodeRender.jpg |  | Рендер разрабатываемой детали или тонированная аксонометрическая проекция |
| 4 | Чертеж проектируемого узла (.pdf; .jpg ; .png) compNdrawing1.pdf |  | 3 основные проекции: Допустимы дополнительные проекции, содержащие важную и необходимую для понимания информацию |
|  | Требования к чертежу |  | Изометрическая проекция |
|  |  |  | Заполнена основная надпись титульного блока чертежа Выполнил ФИО, Масштаб, Дата, Название узла, Материал, Компетенция) |
|  |  |  | Размеры |
|  |  |  | Обозначены отверстия для установки ответных частей включая рамку дрона или посадочную площадку (подиум) |
|  |  |  | Ось симметрии |
| 5 | Скриншот крепления compNscreenshotJoin.jpg |  | Скриншот точки соединения разрабатываемой детали узла с дроном (.jpg; .png) |
| 6 | Схема узла compNschematic.png (jpg) |  | Схема узла (узлов) демонстрирующей работу механизмов |
| 7 | Скриншот размещения частей compNscreenshotSlice.jpg |  | Скриншот схемы размещения частей (слайсинг) с указанием времени печати (.jpg или .png) |
| 8 | Пояснительная записка compNDescription (txt, docx, pptx) |  | В свободной форме (не более 700 символов), информация о функциональных возможностях разрабатываемого узла и его общее описание. Дополнения: изображения, диаграммы и др. материалы, обеспечивающие наглядность и понимание. |
| 9 | Инструкция по эксплуатации comp Instruction ,(txt, docx, pptx) |  | В свободной форме (не более 700 символов), Допустимы применять изображения, диаграммы и др. материалы, обеспечивающие наглядность и понимание. |
|  | Результаты своей работы конкурсант должен сохранить на рабочем столе: |  | C:/Users/ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/Desktop/Конкурсант № (НОМЕР КОНКУРСАНТА) Фамилия И.О. /Модуль С |
| 10 | Файл печати compNprint.plgx |  | Для изготовления разработанного узла в соответствии с выставленными настройками Конкурсанта. |

Модуль E

Изготовление узла коптера

| № 1 | Общий план модуля |  | 3 часа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление отдельных частей узлов коптера / крепежных деталей/грузоподъемных элементов. Финишная обработка поверхности |  |  |
| 2 | Сборка, монтаж, настройка узла коптера |  |  |
| 3 | Установка узла на БПЛА. Довести до эксплуатационного уровня, настроить коптер |  |  |
| 4 | Демонстрация и тестовые испытания узла |  |  |
|  | Секретная часть | Определяется экспертами в С-2 |  |

| Применяемое оборудование и ПО |  |
| --- | --- |
| 3D принтер | Технология выполнения: 3D печать |
| БПЛА | Учебный набор квадрокоптера по компетенции «Эксплуатация БАС» «СОЕХ Клевер 4 WorldSkills Russia» |
| Электронные компоненты | Компьютер (ноутбук), микрокомпьютеры и микроконтроллеры (датчики, резисторы, транзисторы, диоды и пр.) |
| Инструменты | Набор измерительных инструментов |
| Тулбокс | Согласно ТО компетенции |
| Дополнительное оборудование: | Серводвигатели / шаговые моторы, электромагнитный захват и др. |

Дополнительные условия выполнения модуля:

  - Устройство разработано в рамках модуля «Разработка узла коптера».

  - В рамках модуля «Изготовление узла коптера» требуется финишная обработка, сборка и монтаж устройства на коптер.

  - Если в задании присутствует сборка узла из нескольких электронных компонентов, то предоставляется примерная рабочая схема сборки. Конкурсант должен подобрать необходимые электронные компоненты и собрать устройство по схеме (допускается пайка и сборка на макетной плате), проверить его работоспособность, разместить в корпусе, смонтировать узел на коптер, произвести подключение.

  - Время печати / фрезеровки/ резки в тайминг выполнения задания не входит.

Процесс изготовления деталей на 3D принтере осуществляется и контролируется техническим (технологическим) экспертом

| № 2 | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Узел доработан, установлен и функционирует | Конкурсант произвел контроль точности изготовления |  |
|  |  | Конкурсант выполнил финишную обработку поверхностей изготовленных узлов |  |
|  |  | Конкурсант собрал схему, настроил устройство до уровня функционирования |  |
|  |  | Конкурсант установил устройство в изготовленный корпус узла |  |
|  |  | Конкурсант установил узел на квадрокоптер |  |
|  |  | Конкурсант выполнил сопряжение узла с электрооборудованием квадрокоптера |  |
|  | Произведены полётные испытания | Конкурсант произвел испытания узла в режиме реального полёта |  |
|  | Сформирован и сдан отчёт | Вся отчетная документация, схемы и чертежи подготовлены, чек-листы подписаны, сформированы в единый отчёт. Отчётный пакет документов сдан Ответственному эксперту по окончании модуля |  |

Модуль F

Эксплуатация полезной нагрузки

Миссия:

Произвести захват 9 грузов, пролет с каждым грузом через препятствия.

| № 1 | Общий план модуля |  | 2 часа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внести изменения в конструкцию коптера. Установить систему полезной нагрузки (захвата) на коптер. |  |  |  |
|  | Оборудовать захват светодиодной индикацией с однозначным отображением: - состояния захвата – красная световая индикация - состояние сброса – зеленая световая индикация |  |  |  |
|  | Продемонстрировать захват и индикацию экспертам на рабочем месте |  |  |  |
|  | Настроить оборудование |  |  |  |
| 2 | Провести предполётную подготовку. Тестовые испытания системы полезной нагрузки / захватывающего устройства |  |  |  |
| 3 | Выполнить полетное задание с захватывающим устройством 5 мин. зачетная попытка + 1 мин. предполетной подготовки (на каждого конкурсанта) |  |  |  |
|  | Секретная часть | Трасса, препятствия, характер и количество грузов Вариант захвата грузов определяется экспертами в С-2 |  |  |

| № 2 | Применяемое оборудование и ПО |  |
| --- | --- | --- |
| Оборудование |  | Учебный набор квадрокоптера по компетенции «Эксплуатация БАС» "СОЕХ Клевер 4 WorldSkills Russia" |
|  |  | Тулбокс участника, согласно ТО компетенции |
|  |  | Набор инструментов |
| Программное обеспечение |  | QgroundControl, Arduino IDE |

Дополнительные условия выполнения модуля:

  - Время предполетной подготовки перед попыткой - 1 минута

  - Время зачетной попытки – 5 минут

  - Участник не может касаться мячей руками.

Если мяч теряется в полете после прохождения препятствия, допустимо схватить мяч захватом и выгрузить в грузоприемник, не проходя через препятствие заново.

| № 3 | Задание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача |  | Входные данные | Выходные данные |  |  |  |  |
| Установить на коптер все необходимое оборудование и настроить его |  | Захват, Arduino, светодиодная лента | Продемонстрировать экспертам работоспособность установленных узлов и получить подписи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Захват работает |  |  |  |
|  |  |  |  | Светодиодная лента работает |  |  |  |
| Выполнить тестовые полеты на полигоне |  | Доступ к полетной зоне на 2 минуты в порядке живой очереди. Приоритет у конкурсантов, которые ранее не выходили на полетную зону. Разрешено тестирование зависания. Допустим захват и перенос грузов через препятствие, сброс грузов, посадка в точку H | Коптер без повреждений |  |  |  |  |
| Выполнить зачетный захват и перенос грузов |  | Доступ к полетной зоне на 5 минуты в порядке жеребьевки + 1 минута предполетной подготовки начинается с момента подхода конкурсанта к рабочему месту | Коптер произвел захват 9 гурзов, пролет с ними через препятствия и сброс в грузоприемники. Цвет переносимого груза совпадает с цветом препятствия Коптер совершил посадку в точку Н без повреждений. Сброс грузов производится в контейнеры разного диаметра. Приоритет – грузоприемник с самым маленьким отверстием |  |  |  |  |

Система штрафов в рамках модуля

  - Касание пола, сетки, элементов трассы. (Касания грузоприёмника не штрафуются)

  - Посадка в указанное место без груза.

  - Посадка вне посадочной зоны

| № 4 |  | ПОЛИГОН ДЛЯ ПЕРЕНОСА ГРУЗОВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Элементы полигона |  |  |  | Пример схемы полигона |
|  | Зоны расположения грузов -3 зоны - На уровне пола На тумбах разной высоты - На штативах разной высоты - секретная зона Препятствия Ворота, куб + секретные элементы Грузоприёмники -3 шт С отверстиями различного диаметра Зоны вылета \ прилёта - 2шт Взлётая площадка Посадочная площадка |  |  |  |

| № 5 | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка коптера | На коптер установлено все необходимое навесное оборудование |  |
|  | Работоспособность оборудования продемонстрирована экспертам | Захватывающее устройство работает |  |
|  |  | Работа захвата явно отображается световой индикацией |  |
|  | Выполнены задачи по переносу объектов на полигоне | Коптер произвел захват 9 грузов |  |
|  |  | Совершен пролёт с грузами через указанные препятствия |  |
|  |  | Грузы доставлены в зону выгрузки за кратчайшее время |  |

Модуль G

Беспилотник самолётного типа

| № 1 | Общий план модуля |  | 2 часа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Оформить заявки на использование воздушного пространства согласно техническому заданию на установление временного режима. |  |  |
|  | Разработать схему движения по маршруту следования |  |  |
|  | Предполетная подготовка БПЛА: Сборка самолета, настройка. |  |  |
| 3 | Выполнить полетную миссию (на полигоне или в симуляторе). Посадка в заданную область |  |  |
|  | Секретная часть | ТЗ на выполнение миссии |  |

Оборудование, необходимое для выполнения задания:

БПЛА самолетного типа, компьютер.

Дополнительные условия выполнения модуля:

    - Конкурсант должен выполнить полётное задание за отведенное время

    - Конкурсант должен произвести сборку и настройку беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

    - Произвести выполнение полетной миссии и безопасную посадку.

    - Полёт	проведен	в	порядке	живой	очереди. На одну попытку отводится не более 5 минут

| № 2 | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа с документацией | Оформлена разрешительная заявка на полет |  |
|  |  | Конкурсант составил схему маршрута - Определена точка взлёта и посадки; - Составлен план полёта в соответствии с заданной миссией; - Настроена посадка БПЛА |  |
|  | Сформирован отчет | Конкурсант подал пакет документации. Файлы с отчётом охранены в соответствующею папку на рабочем столе (файл в формате .doc) |  |
|  | Аппарат готов к полётам | Произведена сборка и настройка самолёта |  |
|  | Пилотирование | Произведен полёт и выполнение полетной миссии на полигоне или в симуляторе. Произведена посадка в заданную область |  |

5.Критерии оценки.

Таблица 2.

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейские аспекты | Объективная оценка | Общая оценка |
| A | Мониторинг | 1 | 13 | 14 |
| B | FPV пилотирование | 1 | 14 | 15 |
| C | Диагностика и ремонт БВС | 2 | 20 | 20 |
| D | Моделирование узла БВС | 2 | 10 | 12 |
| E | Изготовление узла БВС | 3 | 11 | 14 |
| F | Эксплуатация полезной нагрузки | 1 | 14 | 15 |
| G | Беспилотник самолетного типа | 1 | 9 | 10 |
| Итого |  |  |  | 100 |

Структура описания модуля конкурсного задания

- Миссия (легенда модуля) – для модулей, где сформирована отраслевая задача

- Ход выполнения модуля –

- с указанием, что входит в секретную часть модуля и вносится в рамках

30 % изменений в С-2 экспертным сообществом (последняя строка таблицы1).

- Указанное общее время модуля не может быть изменено.

- Тайминг этапов выполнения внутри модуля определ экспертным сообществом в С-2 (последний столбец).

- Тайминг учитывает баланс общего времени конкурсантов и индивидуального времени (для модулей с полётными заданиями).

- Применяемое в модуле оборудование и ПО.

- Задание.

- Пример ТЗ, включающий примеры чертежей, схем, обустройство полигона и др.

- Дополнительные условия выполнения модуля.

- Ожидаемый результат выполнения модуля.

- Штрафные санкции в рамках модуля.

| № 12 | Распределение трудовых навыков в рамках решаемых задач |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа с документацией | Soft skills |  |
|  | Анализ данных |  |  |
|  | Формирование и сдача отчета |  |  |
|  | Сборка, настройка, ремонт, работа с инструментом, разработка новых узлов и конструкций | Hard skills |  |
|  | Блочное программирование, работа с программными приложениями, настройка работа с офисными программами | Работа с ПО |  |
|  | Работа в 3d редакторах |  |  |
|  | Пилотирование | Ключевой навык Кey skills, Сore skills |  |

6.Приложения к заданию.

Приложение №1

- МОДУЛИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ И ВРЕМЯ

| № | Модуль |  |  |  | Описание задания | Время | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | МОНИТОРИНГ |  |  |  | Регистрация БПЛА | 3 ч С1 | 14 баллов |
|  |  |  |  |  | Подготовка полетной миссии |  |  |
|  |  |  |  |  | Установка полезной нагрузки на коптер, настройка фото/видео камеры |  |  |
|  |  |  |  |  | Удаленный мониторинг территории или объектов в автоматическом режиме |  |  |
|  |  |  |  |  | Автоматический полет с навигацией по карте ArUco маркеров |  |  |
|  |  |  |  |  | Обработка полученных данных. Подготовка и загрузка отчета |  |  |
| B | FPV ПИЛОТИРОВАНИЕ |  |  |  | Полеты в симуляторе LiftOff. Отчёт со скриншотами | 1 ч С2 | 15 баллов |
|  |  |  |  |  | Настройка коптера, видеокамеры и видео- передатчика |  |  |
|  |  |  |  |  | Тестовый полет |  |  |
|  |  |  |  |  | Прохождение трассы на точность и скорость |  |  |
| C | ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ БПЛА |  |  |  | Обнаружение и устранение неисправностей. Заполнение дефектной ведомости | 3 ч С2 | 20 баллов |
|  |  |  |  |  | Настройка полетного контроллера Предполётная подготовка БПЛА |  |  |
|  |  |  |  |  | Проверка работоспособности в полётной зоне |  |  |
|  |  |  |  |  | Выбор комплектующих для коптера. Использование испытательного стенда. Оформление отчёта. |  |  |
| D | РАЗРАБОТКА УЗЛА КОПТЕРА |  |  |  | Моделирование отдельных деталей и узлов коптера, крепежей и элементов полезной нагрузки | 3 ч С1 | 12 баллов |
|  |  |  |  |  | Подготовка модели к изготовлению |  |  |
|  |  |  |  |  | Подготовка конструкторской и пользовательской документации |  |  |
| E | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛА КОПТЕРА |  |  |  | Изготовление узла, финишная обработка | 3 ч С3 | 14 баллов |
|  |  |  |  |  | Сборка, настройка узла коптера |  |  |
|  |  |  |  |  | Демонстрация и тестовые испытания узла |  |  |
|  | Время работы 3D принтера в конкурсное время не засчитывается |  |  |  |  |  |  |
| F | ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ |  |  |  | Внесение изменения в конструкцию коптера. Установка внешней полезной нагрузки | 2 ч С2 | 15 баллов |
|  |  |  |  |  | Настройка внешней полезной нагрузки. Тестовый полет |  |  |
|  |  |  |  |  | Захват и перенос груза / доставка / перемещение объектов |  |  |
| G | БЕСПИЛОТНИК САМОЛЕТНОГО ТИПА |  |  |  | Составление и согласование разрешительной документации | 2 ч С3 | 10 баллов |
|  |  |  |  |  | Предполетная подготовка БПЛА |  |  |
|  |  |  |  |  | Сборка БПЛА самолетного типа, Настройка оборудования |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение полетного задания |  |  |
| 7 модулей |  |  |  |  | 3 конкурсных дня | 17 часов | 100 баллов |

ВВОД БАС В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	Приложение №2

- Перед	включением	питания	аппарат	должен	соответствовать нормам безопасности.

- К полётам в любой части (модуле) Конкурсного задания допускаются БПЛА:

- Полностью исправные.

- Все элементы конструкции надёжно закреплены.

- Изоляция проводов и целостность конструкции не нарушены.

- Аппараты с допустимым зарядом АКБ.

!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ: вне полётной зоны

подключение питания к БАС с установленными пропеллерами!

Попадание какой-либо части БАС в зону вращения пропеллеров исключено.

- Для получения разрешения на взлёт БАС, в аппаратную часть которого вносились изменения в процессе выполнения конкурсного задания, участнику необходимо провести:

- Предполётную подготовку с занесением произведённых действий в предполётную ведомость.

- Заверить предполётную ведомость подписью эксперта

Приложение 3.

Штрафные санкции.

В случае нарушений Конкурсантом регламента Чемпионата и правил компетенции, зафиксированных в ТО и ТБ, Конкурсант может быть отстранен от выполнения модуля. 
При этом, набранные за данный модуль баллы обнуляются.

Грубые нарушения (такие, как вмешательство третьих лиц в самостоятельное выполнение конкурсантом задания, попытка воспользоваться сторонней помощью, неуважительное отношение к Экспертам и др. обозначенные в ТО, а также нарушение Кодекса этики) влекут к дисквалификации конкурсанта.

| Общие правила и ограничения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрешенные действия |  | Запрещенные действия | Штраф |
| Использовать встроенную справочную информацию используемых программ |  | Использовать сторонние Интернет-ресурсы, не указанные в КЗ. Проносить на площадку «умные» часы и фитнес браслеты, наушники, микронаушники | За нарушение д правила баллы, набранные конкурсантом за модуль, обнуляются |
| Использование программ: Putty\Notepad ++\Visual Studio Code\ Текстовый редактор -Word или иной Gazebo (и все предустановленные в симуляторе программы) Google Chrome\ QGroundControl Webex\ Zoom\ ColorMania Windows media player\ Paint\ Таймер https://soft.mydiv.net/win/download- Taimer-sekundomer.html (и иное ПО, разрешённое к использованию экспертами и командой управления компетенцией на текущем чемпионате) | Использование собственных носителей информации, заметок и инструкций в любом виде. Вход в мессенджеры, облачные хранилища, почту, форумы и соц. сети. При ошибочном переходе по ссылке она должна быть закрыта в течение 5 секунд) | За нарушение данного правила баллы, набранные конкурсантом за модуль, обнуляются |
| Самостоятельное выполнение конкурсного задания. Поднятие сигнальных карточек для коммуникации с экспертами |  | Помощь третьих лиц, вербальное и невербальное общение во время модуля с целью получения преимуществ при выполнении конкурсного задания | В порядке, предусмотренном регламентом ТО компетенции |
| Использовать инструкции от Skill Management Team |  | Самостоятельные действия без уведомления ГЭ, покидание рабочего (кроме случаев ЧП) | Штраф, согласно ТО |
| Делать пометки в файлах КЗ, которые получают конкурсанты |  | Размещение на ноутбуке конкурсанта и использование в конкурсе домашних программ- заготовок, готовых кодов | Баллы, набранные участником, обнуляются |

Приложение 4

| № зоны | Описание повреждения или дефекта трубопровода | Фото |
| --- | --- | --- |

Приложение 5

| Дефектная ведомость КОНКУРСАНТ № ФИО Конкурсанта Ведомость выдается конкурсантам в электронном виде. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ НЕИСПРАВНОГО УЗЛА | ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |

| Приложение 6 |  |
| --- | --- |
| Приложение 7 |  |
| Приложение 8 |  |

Приложение 9

Цветовой спектр для калибровки индикации

| Red | #FF0000 | 255, 0, 0 |
| --- | --- | --- |
| Pink | #FFC0CB | 255, 192, 203 |
| Orange | #FFA500 | 255, 165, 0 |
| Yellow | #FFFF00 | 255, 255, 0 |
| Purple | #800080 | 128, 0, 128 |
| SaddleBrown | #8B4513 | 139, 69, 19 |
| Black | #000000 | 0, 0, 0 |
| Gray | #808080 | 128, 128, 128 |
| Lime | #00FF00 | 0, 255, 0 |
| Green | #008000 | 0, 128, 0 |
| Aqua | #00FFFF | 0, 255, 255 |
| Blue | #0000FF | 0, 0, 255 |

Приложение 10

Схема коптера «Пеликан-Мини COEX»

Приложение 11

Начальнику Главного ЕС ОрВД

от

моб. тел:

e-mail:

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

на установление временного режима На 	резервные дни 	2021 года.

Прошу Вас установить ВР для выполнения полётов БПЛА:

Тип 	Рег №

Полёты проводятся с целью

а) дата мероприятия:

основные дни: 11.09.2020, 12.09.2020

резервные дни 13.09.2020

б) границы района:

Диапазон высот 	AMSL;

Место взлёта и посадки:

в) время действия режима (UTC):

г) В зоне полетов, запретных зон не имеется.

Ограничения для взлетов и посадок на аэродромах не устанавливаются.

Границы района полетов, диапазон используемых высот даны с учетом максимальных отклонений от расчетных траекторий полета и максимальной высоты рельефа местности.

Согласованно :

С смены Хабаровского ЗЦ -

Связь оператора с Хабаровским ЗЦ по тел : +79242883730

ОрВД Южно-Сахалинска тел. 8(4242) 788-324. Связь с оператором БПЛА:

Разработал :  	 Тел	 Эл.почта

С уважением,	 	/ 	/

Приложение 12

| №11 | ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛЁТНОЙ ЗОНОЙ |  |
| --- | --- | --- |
| Тестовые попытки |  |  |
| Могут выполняться в течение общего времени модуля |  |  |
| Допускается повторная тестовая попытка при отсутствии очереди |  |  |
| Количество попыток не ограничено в пределах общего конкурсного времени модуля и очередности |  |  |
| Предполетная подготовка перед зачетным полетом |  |  |
| Полеты разрешены только в пределах зоны взлета и посадки с посадочной площадки |  |  |
| !!! Запрещен пролет через препятствия. В случае пролета через препятствие, участник лишается права дальнейшего тестирования до зачетной попытки |  |  |
| ЗАЧЁТНЫЙ ПОЛЕТ |  |  |
| Выполняется по жеребьевке Конкурсантов |  |  |
| Время на устранение поломок, появившихся или обнаруженных во время выполнения зачетной попытки, входит в конкурсное время участника |  | Таймер не останавливается |
| Конкурсанту разрешается входить в зону полета во время зачетных полетов, чтобы отремонтировать / перевернуть / поставить коптер на землю в соответствии с правилами ТБ |  | Таймер не останавливается |
| Окончательный тайминг каждого этапа внутри модуля определяется экспертами в С-2 |  |  |