КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

VII  РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

чемпионатного цикла 2021 – 2022 гг.

компетенции

«13-КУЗОВНОЙ РЕМОНТ»

для основной возрастной категории

16 - 22 года

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.	Форма участия в конкурсе:	2

2.	Общее время на выполнение задания:	2

3.	Задание для конкурса	2

4.	Модули задания и необходимое время	3

5.	Критерии оценки.	16

6.	Приложения к заданию.	17

- Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс

- Общее время на выполнение задания: 21 ч.

- Задание для конкурса

Конкурсное задание включает в себя отдельные модули, направленные на выполнение определенного вида работ по кузовному ремонту автомобилей: начиная с приемки автомобиля в ремонт и составления заказ-наряда с калькуляцией расходов на ремонтные работы, заканчивая подготовкой автомобиля к приемке в окрасочный цех. Модули охватывают такие виды операций как: оценка повреждений, дефектация деталей, измерение геометрии кузова, выполнение демонтажно-монтажных работ, работ по соединению деталей различными способами (сварочные и клеевые виды), ремонт декоративных и съемных панелей, подготовка к малярным видам работ, диагностика систем активной и пассивной безопасности автомобиля.

Перед началом работы все конкурсанты обязаны пройти инструктаж по технике безопасности и безопасным приемам организации труда. Также необходимо пройти инструктаж по настройке и эксплуатации технологического оборудования конкурсной площадки.

Необходимо заранее ознакомиться с данным Конкурсным заданием, списком инструмента и оборудования и, в случае возникновения вопросов задать их организаторам.

В процессе выполнения конкурсных заданий (включая перерывы), участники имеют право общаться со своими экспертами только в присутствии эксперта, не имеющего заинтересованности в получении преимуществ данным участником перед другими участниками (эксперты других участников, либо независимые эксперты).

Уточняющие вопросы конкурсант может задавать только до начала соревновательной части конкурса.

Позиция СТОП в данном Конкурсном задании означает, что конкурсант должен остановить работу, привести в порядок рабочее место, отключить оборудование и инструмент и пригласить экспертов для оценки. Эксперты фиксируют время выполнения задания и после этого проверяют результат. После проверки, эксперты дают разрешение на продолжение работы и фиксируют время начала работы.

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы на проверку результатов и т.п.) проставляет эксперт, ответственный за контроль хронометража. Участник должен убедиться в том, что время указано корректно.

В организационных целях экспертный состав может изменять последовательность выполнения модулей в процессе конкурса.

Условные обозначения

|  | Внимание – информация, требующая особого внимания у конкурсанта к выполнению модуля |
| --- | --- |
|  | Линия стоп - остановить работу, позвать экспертов для оценки. Время на оценку не учитывается в отведенном конкурсанту времени на выполнение задания. |

- Модули задания и необходимое время

Таблица 1.

| Наименование модуля |  | Соревновательный день (С1, С2, С3) | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| A | «ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ АВТОМОБИЛЬНОГО КУЗОВА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ» | С1 | 4 |
| B | «РЕМОНТ СИЛОВОГО КАРКАСА КУЗОВА ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ» | С2 | 6 |
| C | «РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЪЕМНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ОПЕРЕНИЯ КУЗОВА» | С3 | 4 |
| D | «РЕМОНТ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА» | С2 | 1 |
| Е | «ПОДГОТОВКА ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ ИЛИ ДЕТАЛЕЙ КУЗОВА В МАЛЯРНЫЙ ЦЕХ» | С3 | 4 |
| F | «ДИАГНОСТИКА СИСТЕМ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ, ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ SRS» | С1 | 2 |
| Модуль А: «ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ АВТОМОБИЛЬНОГО КУЗОВА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ» |  |  |  |

Описание задания.

Автомобиль, автомобильный кузов, часть автомобильного кузова или имитация автомобильного кузова, содержащая в себе кузовные элементы, составляющие силовой каркас (предварительно собранный) устанавливаются на стенд, кондуктор, подъемник, стапель и прочее для осуществления измерения его геометрических размеров и параметров различными видами измерительных систем, кроме этого конкурсанту необходимо произвести дефектовку, составить предварительный заказ-наряд (форма указана в Приложении), используя предоставленное программное обеспечение, произвести оценку стоимости ремонтных работ, за исключением окрасочных, согласовать предварительный заказ-наряд с клиентом, оформить необходимую документацию.

После измерения геометрии конкурсанту необходимо составить экспертное заключение (распечатать карту замеров), рассчитать необходимый объем работ и составить план технологических операций. Произвести восстановление геометрии кузова без частичной или полной замены поврежденного элемента и осуществить контрольные замеры.

Алгоритм работы.

А1 – Диагностирование и измерение.

-произвести осмотр автомобиля (кузова, части кузова), составить акт приема-передачи ( Приложение 3);

-произвести подготовку механической измерительной системы к работе;

-произвести диагностирование геометрии кузова (части кузова) механической системой по эталонной карте, предоставленной технической документацией (Приложение 1);

-произвести подготовку электронной измерительной системы к работе;

-произвести диагностирование геометрии кузова (части кузова) электронной системой, сравнить результаты измерений с картой контрольных точек;

-составить экспертное заключение (заполнить карту замеров – для механической системы (Приложение 1), распечатать отчет для электронной системы).

А2 – Согласование объема работ

-по результатам диагностирования составить дефектовочный акт (Приложение 2);

-составить предварительный заказ-наряд (Приложение 4), указав перечень работ;

-согласовать заказ-наряд с экспертом.

А3 – Восстановление геометрии кузова

-по итогам измерений определить состояние кузова (части кузова), составить план операций по правке кузова, сообщить об этом эксперту;

-произвести правку кузова (части кузова), используя оборудование площадки;

-произвести повторное диагностирование геометрии кузова (части кузова) электронной системой, сравнить результаты измерений с картой контрольных точек;

-повторить операцию по измерению геометрии кузова (части кузова) до полного восстановления его геометрии (при необходимости);

-распечатать итоговый отчет после выполнения работ по правке кузова (части кузова).

Особенности выполнения задания.

При восстановлении геометрии кузова запрещается производить удаление части кузовного элемента, осуществлять его подрез, пропил или иные способы, уменьшающие прочность и жесткость кузовного элемента, подвергающегося правке. Контрольные карты замеров распечатываются в двух экземплярах (до и после ремонта). Карта измерений механической измерительной системой заполняется рукописно по форме, указанной (Приложении 1). Наличие исправлений не допускается. Буквы и цифры прописывать разборчиво!

Модуль B: «РЕМОНТ СИЛОВОГО КАРКАСА КУЗОВА ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ»

Описание задания.

Автомобильный кузов, часть автомобильного кузова или имитация кузовного элемента, входящая в состав силового каркаса, устанавливаются на площадку, верстак, кондуктор, стойку или прочее для осуществления его ремонта. При ремонте конкурсанту необходимо восстановить данный элемент, используя способы и методы ремонта, указанные в нормативной и технической документации к данному кузову (части кузова или имитации кузовного элемента) Все работы выполняются строго с соблюдением правил ОТ и ТБ!

Оценка выполняется по мере выполнения модуля, согласно установленным «точкам STOP» .

Алгоритм работы.

В1 - Дефектовка, согласование предварительного заказ наряда.

- выполнить осмотр кузова составить акт приема передач;

- выполнить дефектовку, составить дефектовочную ведомость (Приложение 2) на весь объем планируемых работ;

- оформить предварительный заказ наряд ремонта ( Приложение 4 ) ;

- согласовать предварительный заказ наряд с экспертами.

В2 - Выполнить сборку структурного элемента кузова.

-организовать рабочее место;

-распечатать технологические карты на весь объем согласованных работ;

-выполнить сборку  структурного элемента кузова согласно технической документации.

Список деталей:

- Деталь А - соединитель пола;

- Деталь Б - усилитель порога;

- Деталь В – наружная часть порога.

Деталь А 	ААааааааААлександр 	А  АааАА

Деталь В

Деталь Б

Детали первого этапа сборки

Подготовка деталей перед сборкой

Деталь

Отрезать по размеру. Длина: 600 мм +/-0.5 мм

Заусенцы удалить, острые кромки притупить.

Заштрихованные зоны:

- отшлифовать до металла с двух сторон.

|  | Поверхность шлифовать не грубее P120. Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций. |
| --- | --- |

## Сборка элемента

## Обезжирить поверхность.

## Нанести цинкосодержащий грунт.

- Операции производить в присутствии эксперта

Одноточечная двусторонняя контактная сварка. 13 шт

Одноточечная двусторонняя контактная сварка. 13 шт

Собрать, зафиксировать и выполнить точеную сварку по схеме:

Коробчатая конструкция, имитирующая структурные элементы нижней части боковины кузова автомобиля (порог)

Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций.

В3 – Выполнить частичную замену структурного элемента кузова.

-по результатам согласования подобрать техническую документацию с необходимым видом ремонта (использование оборудования, градации абразивных материалов)

## -выполнить ремонт согласно технической документации;

## Частичная замена наружной детали

Снятие детали для MAG сварки.

Разметить места разрезов (А, В) согласно схемы, и прорезать панель (1).

Срезать фрезой точки сварки на толщину панели (1) в заштрихованной области (Б).

Снять «поврежденную» панель (1).  Схема снятия части панели

- Не допускать повреждения привалочных плоскостей.

Очистить от заусенцев поверхность в зоне реза.

Зачистить следы точечной сварки шириной не менее 20 мм, не допуская утоньшения металла.

Отшлифовать поверхности соединения в заштрихованной области (Д).                       Поверхности шлифовать не грубее P120.

Подготовка детали для MAG сварки.

Подогнать ремонтную вставку (3) по размерам выреза панели.

|  | Стыковой зазор должен быть равен толщине металла и не должен превышать толщины 2-х металлов. |
| --- | --- |

Просверлить/пробить отверстия под пробочный шов MАG (метод «электрозаклепок») ремонтной вставки (3), ø6мм.

Количество и расположение электрозаклепок должно соответствовать исходной детали.

Удалить заусенцы в отверстиях с обеих сторон ремонтной вставки(3).  Отшлифовать поверхности соединения в заштрихованной области (И).                       Поверхности шлифовать не грубее P120

Позвать экспертов для оценки.

Внутренние стороны фланцев обработать цинконаполненой краской (грунт).

|  | Операцию производить в присутствии экспертов |
| --- | --- |

Установить ремонтные вставки наружной части порога и зафиксировать (на струбцины или скобы).

|  | После установки детали, снимать ее со стойки до завершения всех работ по Модулю «В» ЗАПРЕЩЕНО! |
| --- | --- |

Позвать экспертов для оценки.

## Установить и приварить ремонтную вставку

Сварка MAG

Выполнить сварочные швы MAG по схеме:

Схема расположения швов MAG

|  | Сварка в среде защитного газа MAG: - MAG пробочный шов (метод электрозаклепки) (Б). - MAG сплошной прерывистый стыковой шов (А). |
| --- | --- |
|  | Нельзя никаким образом механически обрабатывать швы (например, обточка, шлифовка, напильник, молоток, дрель со щеткой и т.п.) до проверки экспертами! |
|  | В Модуле «В» рихтовать поверхности после сварки ЗАПРЕЩЕНО. |

Позвать экспертов для оценки.

## Зачистка сварочных швов

Зашлифовать заподлицо сварные швы, выполненные в среде защитного газа.

|  | Шлифовать заподлицо сварку в среде защитного газа MAG |
| --- | --- |

Отшлифовать поверхности зачищенных сварочных швов наружной части боковины кузова автомобиля (порога).

|  | Поверхность шлифовать не грубее P120. |
| --- | --- |

Очистить выполненные в среде защитного газа сварочные швы.

-подготовить зону ремонта для передачи в малярный цех

Остановить работу, позвать экспертов для оценки модуля

В4 – Выполнить частичную замену не съемного структурного элемента кузова.

-выполнить замену детали кузова согласно технической документации;

Снятие детали для MIG пайки.

Разметить место разреза (Г) согласно схеме, и прорезать Деталь А.

Срезать фрезой точки сварки на толщину панели (2) в заштрихованной области (Е).

Снять «поврежденную» панель (2).

Схема снятия части панели

Зачистить следы точечной сварки, не допуская утоньшения металла.

Отшлифовать поверхности соединения в заштрихованной области (Ж).

|  | Не допускать повреждения привалочных плоскостей. Очистить от заусенцев поверхность в зоне реза. |
| --- | --- |

Поверхности шлифовать не грубее P120.

Подготовка детали для MIG пайки.

Подогнать ремонтную вставку (4) по размерам выреза панели.

|  | Стыковой зазор должен быть равен толщине металла и не должен превышать толщины 2-х металлов. |
| --- | --- |

Просверлить/пробить отверстия под разрезной шов MIG (пайка) ремонтной вставки (4), сверлом ø6мм.

Количество и расположение согласно схемы:

Удалить заусенцы в отверстиях с обеих сторон ремонтной вставки (4).

Отшлифовать поверхности соединения в заштрихованной области (И).

- Поверхности шлифовать не грубее P120.

Позвать экспертов для оценки.

Внутренние стороны фланцев обработать цинконаполненой краской (грунт).

|  | Операцию производить в присутствии экспертов |
| --- | --- |

Установить ремонтные вставки наружной части порога и зафиксировать (на струбцины или скобы).

|  | После установки детали, снимать ее со стойки до завершения всех работ по Модулю «В» ЗАПРЕЩЕНО! |
| --- | --- |

Позвать экспертов для оценки

## Установить и приварить ремонтную вставку

Пайка MIG

Выполнить сварочные швы MIG по схеме:

Схема расположения швов MIG

|  | Сварка в среде защитного газа MIG: - MIG пайка сплошной прерывистый стыковой шов (А). - MIG пайка разрезной шов (метод пайки через отверстие овальной формы) шириной 6мм и длиной 20мм (область Б). |
| --- | --- |

Позвать экспертов для оценки

Зачистка сварочных швов

Зашлифовать заподлицо сварные швы, выполненные в среде защитного газа.

|  | Шлифовать заподлицо сварку в среде защитного газа MIG |
| --- | --- |

Отшлифовать поверхности зачищенных сварочных швов наружной части боковины кузова автомобиля (порога).

|  | Поверхность шлифовать не грубее P120. |
| --- | --- |

Очистить выполненные в среде защитного газа сварочные швы.

- подготовить зоны сварных швов к передаче в малярный цех;

Остановить работу, позвать экспертов для оценки модуля

МОДУЛЬ C «РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЪЕМНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ОПЕРЕНИЯ КУЗОВА»

Описание задания.

Съемный элемент кузова (крылья, двери, капот, багажник и прочее) устанавливаются на площадку, кондуктор, стойку и прочее для осуществления его ремонта. При ремонте конкурсанту необходимо восстановить данный элемент, используя способы и методы ремонта, указанные в нормативной и технической документации к данному кузову (съемному элементу).

Алгоритм работы.

С1 - Расчет времени и применение технологии для ремонта

- определить уровень сложности ремонта зоны А; Б; В, поверхности детали;

- составить предварительный заказ наряд (Приложение 4) на выполнение работ по рихтовке поверхности (указывается планируемое время выполнения работ на каждое повреждение включая модуль Е, необходимый расходный материал) и указание арматурных работ для данной детали;

- согласование заказ наряда с экспертами.

С 2 Правка поверхности детали

- подготовить техническую документацию на выполнение работ по устранению повреждений (Приложение 2);

- подготовить деталь к ремонту;

- произвести ремонт повреждений разными способами с применением оборудования и инструмента (споттер, минилифтер, рихтовочные молотки поддержки (наковальни), при необходимости сварочное оборудование)

- обозначить зоны ремонта с учетом нанесения шпатлевки и ее шлифовки;

С 3 Замена части не структурного элемента кузова.Выполнить рез согласно схемы.

Зачистить ЛКП на ширину не менее 20мм в каждую сторону относительно линии реза включая внутреннюю поверхность.

Заусенцы удалить, острые кромки притупить

Собрать и зафиксировать переднюю и заднюю части крыла.

|  | Стыковой зазор должен быть равен толщине металла и не должен превышать толщины 2-х металлов. |
| --- | --- |

Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций.

С 4 - Сварка переднего крыла

|  | Зачистка монтажных прихваток допускается |
| --- | --- |

Выполнить сварку.

|  |  | Сварка в среде защитного газа (MAG) сплошным прерывистым стыковым швом, давая в перерывах остывать области сварки. Тем самым снижается тепловая деформация. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нельзя никаким образом механически обрабатывать швы (например, обточка, шлифовка, напильник, молоток, дрель со щеткой и т.п.) до проверки экспертами! |  |

Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций.

С 5 - Зачистка сварочных швов

Зачистить сварочный шов.

Отшлифовать поверхность.

|  | Поверхность шлифовать не грубее P120. |
| --- | --- |

Очистить поверхность переднего крыла.

Сообщить экспертам о завершении модуля.

Особенности выполнения задания.

В процессе выполнения модуля, конкурсант определяет сложность ремонта каждого повреждения согласно технической документации, необходимое время и расходный материал. Произведенные расчеты согласовываются с экспертами. Ремонт поверхности производится тремя различными способами (споттер, минилифтер, рихтовочный набор) Конкретное применение оборудования и инструмента на повреждение указывается экспертами в технической документации.

МОДУЛЬ D «РЕМОНТ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА»

Описание задания.

Конкурсанту необходимо восстановить съемный неметаллический элемент кузова (бампера, накладки, фальш-пороги, арки, молдинги и прочее), используя способы и методы ремонта, указанные в нормативной и технической документации к данному кузову (съемному элементу)

Алгоритм работы.

D1 - Приемка неметаллического элемента кузова в ремонт

- произвести дефектовку, оценить необходимость ремонта неметаллического элемента, результаты дефектовки отразить в дефектной ведомости (Приложение 2 );

- оформить предварительный заказ-наряд (Приложение 4);

- согласовать заказ-наряд с экспертом.

В свою очередь эксперт согласовывает ремонт следующим образом:

Выполнить ремонт детали зон А,Б, В с использованием сварки полимеров.

D2 – Ремонт с использованием сварки полимеров

- подобрать технологии восстановления, для каждого повреждения;

- организовать рабочее место;

- запросить у экспертов необходимый набор расходных материалов, подготовить необходимый инструмент и оборудование (или прописать, что необходимо для выполнения работы)

- задать вопрос экспертам, не осталось ли фрагмента кронштейна подлежащего восстановлению (в случае отказа эксперта предоставить, конкурсант должен запросить как вариант новую деталь как образец для точного выполнения ремонта)

- произвести очистку детали от загрязнений;

- определение к какому типу материала относится ремонтируемый элемент (маркировка) для определения технологии и методов ремонта с предварительным расчётом затрат и поиском в электронных каталогах заменителей;

- собрать комплект необходимых материалов и оборудования и произвести ремонт повреждённых участков и утраченных фрагментов детали;

- подготовить деталь для передачи в окраску;

- установить элемент на место проверить на соответствие качества выполненного ремонта;

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, изложенных ниже, для выполнения данного модуля. Во время работы должна всегда соблюдаться техника безопасности.

Описание задания:

D1 - Подготовить деталь .

Промыть деталь.

Обезжирить зоны ремонта А,Б,В.

Просверлить отверстие Ø 4 -6 мм в конце трещины (при наличии) для снятия напряжений во избежание дальнейшего растрескивания после ремонта

| Шлифовка лицевой и внутренней стороны зон ремонта АБВ не менее 20 мм |  |  |
| --- | --- | --- |
| Удалить лакокрасочное покрытие вокруг места ремонта, а так же во внутреней части элемента: P180 (избегать чрезмерного разогрева пластика) |  |  |
| Шлифовка лицевой стороны зон А,Б,В. |  |  |
| Расшлифовать кромки ремонтных зон А,Б,В с лицевой стороны для увеличения адгезии к ремонтируемой детали и достижения наилучшего качества ремонта. Если трещина находится на кромке детали, расшлифовать часть трещины на кромке для придания ей V-образной формы (см. рис) для предотвращения проявления трещины после ремонта. Удалить остатки пластика |  |  |
| Обезжирить обе стороны ремонтной зоны з А,Б,В детали |  |  |
| Выбрать марку полимера для восстановления детали |  |  |
| Выполнить ремонт детали с использованием сварки полимеров |  |  |
| Зашлифуйте ремонтный участок с помощью абразивных кругов градации P60 – P80. |  |  |
| Сообщить экспертам о завершении модуля. |  |  |

Особенности выполнения задания.

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, изложенных ниже, для выполнения данного модуля. Во время работы должна всегда соблюдаться техника безопасности.

При выполнении задания необходимо уметь пользоваться электронными каталогами и разбираться в маркировке-аббревиатуре типов пластиков для правильности выбора технологического цикла ремонта, написать карту ремонта, возможно использование электронных ресурсов в качестве подсказки. Готовую деталь после принятия работ могут подвергнуть испытаниям на прочность как следствие, говорящее о качестве выполненного ремонта.

МОДУЛЬ E «ПОДГОТОВКА ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ ИЛИ ДЕТАЛЕЙ КУЗОВА В МАЛЯРНЫЙ ЦЕХ»

Описание задания.

Конкурсант выполняет шпатлевание поверхности кузовного элемента после его ремонта, осуществляет сушку и обработку шпатлевки, придает ремонтной поверхности первоначальную форму

Алгоритм работы.

Е1 - Шпатлевание и выравнивание поверхности

- подготовка рабочего места; (переднее крыло автомобиля Приора модуль С)

- выбор необходимого вида шпатлевки и абразивного материала;

- подготовка поверхности для нанесения шпатлёвки (шлифовка поверхности до метала и зоны выходов);

- смешивание материала ( шпатлевка + отвердитель);

- нанесение шпатлёвки в зоне ремонта;

- последующая шлифовка.

Е2 - Герметизация швов

- подготовка рабочего места; (передняя дверь ПРИОРА)

- выбор необходимого инструмента и оборудования;

- выбор материалов;

- подготовка поверхностей для нанесения герметизирующего состава;

- обезжиривание поверхности;

- нанесение герметизирующего шва, форма и место соответствует  заводу изготовителю.

Особенности выполнения задания.

Для выполнения данного модуля кузовной элемент используется с предыдущих модулей, с выполненным ремонтом, весь цикл ремонта проходит без линии «СТОП» всё фиксируется в процессе ремонта. Итоговая толщина покрытия при шпатлевании поверхности указывается в тех документации разработанной к выполнению задания. Использование абразивных материалов с понижением градации. Нанесение герметизирующих швов выполняется идентично заводу изготовителю с выбором формы насадки для нанесения герметика в виде шва, а также различных кистей.

МОДУЛЬ F «ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ, ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ SRS»

Описание задания.

В автомобиль, установленный на площадке, вносятся неисправности, относящиеся к работе систем SRS. Конкурсанту необходимо принять автомобиль в ремонт, оформить необходимую техническую документацию, произвести диагностирование, определить места их возникновения (используя техническую документацию к автомобилю), устранить неисправность, при необходимости – заменить элемент SRS. Проконтролировать отсутствие ошибок в электронной системе автомобиля.

Алгоритм работы.

F1 – Диагностирование и ремонт SRS.

- произвести осмотр автомобиля, составить акт приема-передачи;

- подготовить автомобиль к диагностированию;

- произвести чтение кодов неисправностей;

- найти неисправный элемент (используя техническую документацию по ремонту и диагностике автомобиля определить возможные места обрыва цепи и продемонстрировать результат работы эксперту, после чего на автомобиле найти место обрыва цепи);

- устранить места обрыва цепи, если применимо – заменить неисправный элемент SRS;

- произвести повторную диагностику с удалением ранее записанных сканером кодов ошибок;

- выполнить монтажные работы ранее снятых с автомобиля деталей кузова и салона;

- предоставить автомобиль эксперту.

F2 – Оформление документации на ремонт

- по результатам диагностирования составить дефектовочный акт (Приложение);

- составить предварительный заказ-наряд (Приложение), указав перечень работ и их стоимость;

- согласовать заказ-наряд с экспертом.

Особенности выполнения задания.

Перед подключением диагностического сканера продемонстрировать эксперту горящий символ Airbag / SRS. При обнаружении возможных мест возникновения неисправности, а также – неисправного элемента SRS – сообщать эксперту с визуальным указанием данных мест.

- Критерии оценки.

Таблица 2.

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейские аспекты | Объективная оценка | Общая оценка |
| A | «ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ АВТОМОБИЛЬНОГО КУЗОВА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ» | - | 15.00 | 15.00 |
| B | «РЕМОНТ СИЛОВОГО КАРКАСА КУЗОВА ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ» | 3,40 | 24,60 | 28.00 |
| C | «РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЪЕМНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ОПЕРЕНИЯ КУЗОВА» | 1,30 | 12,70 | 14.00 |
| D | «РЕМОНТ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА» | - | 8,80 | 8,80 |
| Е | «ПОДГОТОВКА ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ ИЛИ ДЕТАЛЕЙ КУЗОВА В МАЛЯРНЫЙ ЦЕХ» | 1,50 | 11,30 | 12.80 |
| F | «ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СИСТЕМ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ, ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ SRS» | - | 8.20 | 8.20 |
| Итого |  | 6,20 | 80.60 | 86.80 |

- Приложения к заданию.

Приложение 1

Механическая измерительная система КАРТА КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК мастерская ГБПОУ КК ТИТ указать место измерений ФИО КОНКУРСАНТА ___________________________________________________ НОМЕР ПО ЖЕРЕБЬЕВКЕ __________ ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ______________________________________ Пары точек; Размер, мм; Схема контрольных точек. A-B. A-C. G-F. D-I. E-H. G-K. D-K. L-P. M-O. N-P. M-R. S-W. T-V. T-Z. U-W. Связь 4-х точек. Сравниваемые диагонали; Разность; Вектор смещения. A-B/A-C. G-F/D-I. D-K/G-K. ПОДПИСЬ КОНКУРСАНТА ____________________ ДАТА / ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЙ ____________________

Акт осмотра транспортного средства (дефектовочный) Модуль. Автомобиль/Деталь. Конкурсант/Команда. Установлено наличие следующих повреждений (дефектов): № п/п; Описание дефекта (характер и месторасположение); Требуемые работы по устранению дефекта. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Осмотр произвел: Конкурсант _______________________________ / ________________ / С результатами осмотра ознакомлен: Эксперт _______________________________ / ________________ /

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4